文件修改记录

| 序号 | 版本 | 修订日期 | 修订条款 | 修订内容 | 修订人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A6 | 2026-09-11 | 全文 | 基于tuomin_nav_pkgs 519a1e8编制HL7导航详细设计及评审草稿 | 待签署 | 待签署 |
| 2 | A6 | 2026-09-22 | 3.3、4.1、4.7、4.8、4.13、5.1.4、7章 | 按HL3现用地图服务与接口调用链修订地图主链、数据模型和评审项 |  |  |

本稿用途：用于HL7导航侧算法详细设计和正式评审准备。已明确现有实现、HL7适配要求及待验证事项。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 代码基线 | tuomin_nav_pkgs / 519a1e87a2acec26058c04b316fe62d5eede5755 |
| 编制日期 | 2026-09-11 |
| 文档状态 | 评审草稿；正式编号与生效日期待批准 |
| 文件格式依据 | HEC-QES-CX-01 文件控制程序(格式模板).doc |
| 正文结构依据 | 详细设计模板（DLD·应用软件）.md |

| 编写 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- |
| 待填写姓名、日期及签字 | 待填写姓名、日期及签字 | 待填写姓名、日期及签字 |

目录

1 项目基本信息	4

1.1 文档属性与代码基线	4

1.2 资料依据与适用性	4

1.3 范围、系统边界与设计状态	5

1.4 导航需求分解及追踪矩阵	5

1.5 当前差距与实施边界	6

2 公共设计（基座）	7

2.1 统一异常处理	7

2.2 统一日志规范	7

2.3 统一鉴权方案	8

2.4 统一响应结构	8

2.5 公共工具与中间件使用规范	8

2.6 系统架构及坐标关系	9

2.7 周期、配置基线和资源预算	10

3 模块详细设计	11

3.1 M01 传感器接入与环境数据预处理	11

3.2 M02 建图、融合定位与定位管理	12

3.3 M03 地图、固定路径与区域参数管理	13

3.4 M04 导航命令与任务管理	14

3.5 M05 运动信息融合与行为决策	16

3.6 M06 导航主控、全局路径与规划器调度	18

3.7 M07 障碍物代价图与Hecbot局部控制19

3.8 M08 Frenet轨迹规划、MPC控制与两阶段交接	21

3.9 M09 精确引导与自动回充	23

3.10 M10 安全状态、健康监测与诊断	24

4 接口详细设计	26

4.1 接口清单与共性规则	26

4.2 API-001 上位命令与反馈	27

4.3 API-002 普通到点MoveBase Action	27

4.4 API-003 暂停与恢复	28

4.5 API-004 固定路径任务MotionOp	28

4.6 API-005 多段行驶任务	29

4.7 API-006 地图固定路径查询	30

4.8 API-007／008 地图、传感器与位姿数据	30

4.9 API-009 超声波范围与工作模式	31

4.10 API-010 底盘状态	31

4.11 API-011 速度输出与底盘执行边界	32

4.12 API-012 执行状态与导航状态	32

4.13 API-013／015 地图操作与定位状态	33

4.14 API-014 回充感知命令与目标	33

4.15 API-016 参数与代价图维护	34

4.16 接口联调交付要求	34

5 数据库详细设计	35

5.1 表结构	35

5.2 关键SQL草案	37

5.3 数据迁移与回滚方案	38

6 核心算法	39

6.1 轮式里程计与IMU的EKF融合	39

6.2 AMCL粒子滤波定位与建图边界	39

6.3 固定路径连续投影、加密与回归距离	40

6.4 Frenet候选轨迹生成与碰撞评价	40

6.5 两阶段准备、原子接管与失效机制	41

6.6 CMPC误差模型跟踪与指令约束	42

6.7 禁绕预停车与绕障状态滞回	42

6.8 HL7轮廓与通行包络计算	43

7 评审记录	44

7.1 编制自查与评审状态	44

7.2 问题清单与关闭条件	44

7.3 验证矩阵与通过准则	45

7.4 评审议程、决议与签署页	46

7.5 代码依据索引	47

7.6 交付与更新说明	49

- 1 项目基本信息

1.1 文档属性与代码基线

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | HL7一体式轻型物流机器人——导航侧算法 |
| 文档性质 | 应用软件详细设计与评审输入；技术类文件 |
| 建议识别号 | HL7-NAV-DLD-001；正式受控编号待文件管理责任人分配 |
| 文档状态 | A6复核稿，尚未开展正式签署 |
| 编写、审核、批准 | 导航算法负责人／软件负责人／项目授权批准人，姓名与签字待填写 |
| 仓库位置 | laser_slam仓库根目录（受控代码基线） |
| 分支与提交 | tuomin_nav_pkgs；519a1e87a2acec26058c04b316fe62d5eede5755 |
| 提交时间与说明 | 2026-09-04 13:03:10 +0800；修复超声波数据探测量程不可配置的bug |
| 核对方式 | 基于上述提交对应的干净工作区进行源码、launch、配置、消息与数据库只读核对 |
| 对应HLD／PRD | 资料目录未发现独立、已签署的HL7 HLD或PRD；以产品参数要求及本稿系统分解作为当前评审输入 |
| 适用读者 | 导航研发、嵌入式与硬件负责人、系统集成、测试负责人、项目评审专家 |
| 编制边界 | 本次编制设计文件和静态审查意见；未修改算法代码，未进行上机、性能或安全验收 |

1.2 资料依据与适用性

以下R编号用于引用项目资料，C编号用于引用源码，完整代码定位见7.5。所有“现有实现”均指本稿固定提交，不能代替机器人现场运行参数的核查。

| 编号 | 资料 | 本稿使用内容与限制 |
| --- | --- | --- |
| R01 | 一体式轻型物流机器人参数要求.docx | 导航、多传感器、安全应急、速度、精度及机械约束的需求来源；资料未提供验证报告 |
| R02 | 外观/​params.txt；外观/​01.png、02.png、03.png | 标称外形625×525×1303 mm；单层内尺寸425×374×263 mm；可见上下急停及传感器开口；图片不能确定精确外参和传感器型号 |
| R04 | HL7底盘 EVT1.stp | STEP头部时间2026-08-20，NX 10.0导出；仅核验文件身份，未据CAD实体测量轴距、轮径、传感器外参或重心 |
| R05 | 外观/HL7物流机器人外观设计2026.8.31.pptx | 文件头为%TSD-Header-###%，非可直接解析的标准PPTX压缩包；正文未读取，未从该文件推定功能或尺寸 |
| R06 | 模板/详细设计模板（DLD·应用软件）.md | 七章框架、模块六小节、接口契约、数据库、算法与评审记录结构 |
| R07 | 模板/​HEC-QES-CX-01 文件控制程序(格式模板).doc | 公司标识与受控文件版式；原文件控制程序的编号、批准人及2025年生效日期不作为本设计文件的审批信息 |

1.3 范围、系统边界与设计状态

导航侧负责传感器数据消费与预处理、建图与定位管理、地图/​固定路径/​区域数据、导航任务执行、运动决策、局部轨迹与速度计算、对位回充及导航健康状态。上位业务负责配送订单、目的地业务规则、货柜权限、门禁/​梯控业务、多机调度策略及用户界面；底盘侧负责驱动、里程计、硬件急停、制动和最终电机执行。导航与两侧通过现有ROS、服务及共享内存边界交互。

仓库包含多机路权、排队、让行和多种充电实现，可作为HL7复用范围，但不能据此认定已完成HL7全流程联调。底盘驱动、速度仲裁最终消费者、hecbot_​srvs/​hecbot_​msgs等部分公共定义或运行依赖未在本仓库中形成完整可独立构建的闭包，应随版本清单一起冻结。

本稿采用三种明确标记：现有实现为源码或配置中可定位的事实；HL7设计约束为本项目应落实的接口或实现要求；待验证／待决策表示缺少硬件确认、产品口径或测量证据。需求值、仓库默认值、HL7拟定值不得相互替代。

1.4 导航需求分解及追踪矩阵

| 需求ID | R01要求／R02约束 | 设计落点 | 基线判断与验证入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| N01 | 室内、室外导航；激光SLAM＋视觉导航 | M01、M02、M03 | 有AMCL、Cartographer接入和视觉标记辅助；未证实通用视觉里程计或全部室外适用性；V01、V02 |
| N02 | 3D激光、视觉、IMU里程计、超声波多源融合 | M01、M02、M07 | 有多源代价图与EKF；传感器BOM和外参待冻结；V03 |
| N03 | 导航定位精度≤10 mm | M02、M08、M09 | 定位精度、路径误差和站点停靠精度口径待分开；现有容差不能证明达标；V02 |
| N04 | 最大前进速度≥2.0 m/s；最大转向速度≥180°/s | M05～M08、底盘 | 180°/​s约为3.142 rad/​s；现有示例限制明显较低；须完整动力学与制动验证；V04 |
| N05 | 360°周身探测；3D雷达≥1；导航扫描≥240°；0.05～30 m | M01、M07 | 硬件能力与软件有效观测域须分别验证；传感器BOM、量程和扫描角度以HL7实机配置为准；V03 |
| N06 | 前方300 mm处高度≥600 mm；500 mm处高度≥800 mm | M01、M07 | 使用传感器视场、外参及全高度目标验证，不能只检查平面点云；V03 |
| N07 | 超声波≥8个，前后左右各≥2个 | M01、M07、M10 | 已有工作模式及量程下发；探头映射、单位、回读和失联行为需底盘确认；V05 |
| N08 | 强光、黑色、反光、白墙/瓷砖、透明障碍物 | M01、M07 | 多源互补是设计手段，无覆盖率实测证据；玻璃不可只依赖激光；V06 |
| N09 | 病床、轮椅、长椅、行人识别，图像框选与类别标注 | M01、上位显示 | 有视觉感知包和语义层；HL7模型、类别集及画框界面未验证；V06 |
| N10 | 急停≥2个，高位≥120 cm、低位≤30 cm；恢复续任务 | M04、M05、M10、底盘 | 图示可见上下急停；高度需测量；恢复须保持任务身份并复核定位；V07 |
| N11 | 暂停后可定时自行恢复前序任务 | M04、M05 | 存在暂停/​恢复命令；通用定时恢复策略需明确由上位任务层承担；V07 |
| N12 | 防碰撞传感器；原地旋转，最小旋转半径0 | M07、M10、底盘 | 有碰撞状态与非完整约束控制；旋转扫掠轮廓和尾部净空待验证；V08 |
| N13 | 尺寸≤645×535×1305 mm；外观625×525×1303 mm | M01、M03、M07 | 现有轮廓约835×490 mm；必须重新标定并配置；V08 |
| N14 | 载重≥50 kg；爬坡≥8°；跨障≥20 mm；越坎宽≥40 mm | M02、M07、底盘/结构 | 导航需考虑打滑、姿态变化与停止距离；机械达标由整机试验确认；V04、V08 |
| N15 | 自动回充及满载≥10 h、空载≥11 h | M09、M10、业务/电源 | 导航负责回充任务和对接状态，续航、容量与电气保护由整机负责；V09、V10 |

1.5 当前差距与实施边界

本次检索未发现名为HL7的专用launch、静态TF或产品配置。实施顺序应为：冻结硬件与坐标系→形成HL7配置包→关闭现有接口与状态缺口→回放和台架验证→低速整机验证→逐级提高速度和载荷→执行产品验收。本文不直接给出未经测量的HL7轮径、轮距、制动减速度、外参、最终安全距离或已达标结论。

- 2 公共设计（基座）

2.1 统一异常处理

现有实现。 本项目使用ROS 1 roscpp、actionlib、tf、Boost线程、JsonCpp和yaml-cpp，未采用ROS 2 LifecycleNode、DDS QoS或模板所示Java异常基类。错误通过JSON中的error_​code/​msg、MotionOp的error_​code/​result、Action状态以及日志传递；不能给现有消息统一增补字段后声称已兼容。[C01～C03]

| 出口 | 现有语义 | HL7处理约束 |
| --- | --- | --- |
| /app_nav_sub | std_​msgs/​String封装JSON；通常含sub_​name、error_​code、msg、data | 按命令解释错误码；保留原请求上下文；接收成功与任务完成分别判断 |
| MotionOp | cmd为JSON；result为字符串；error_​code为uint32 | 同时检查服务传输结果、外层码和result内业务码；参数错误分支可能外层为0 |
| MoveBase Action | actionlib状态及status.text；标准MoveBaseResult没有业务错误字段 | 取消、抢占、失败和成功分别收敛；空result不等于缺少Action状态 |
| TF／配置异常 | 多处局部catch、日志或初始化失败；并非全局统一异常框架 | 位姿无效时禁止计算新运动指令；配置失败不能静默沿用其他机型参数 |
| /basestate异常 | 首帧未到或超过2.0 s未更新时，BaseInfoManager视为急停 | 该超时是现有软件保护参数，不能替代底盘独立看门狗及物理制动 |

HL7设计约束。 建议以“任务标识＋命令名＋地图版本＋路径代次＋模块名”关联日志和反馈；新增traceId需接口双方协商，不改变原消息定义。发生重复、延迟或越序回调时，以当前任务身份和generation校验是否可生效。非幂等任务启动命令不得在服务超时后无条件重发，应先查询任务状态。

异常降级优先级建议为：底盘急停/​碰撞/​通信故障→定位或有效环境数据缺失→规划不可行→任务业务失败。前两类须保持停止并反馈；规划失败使用有限恢复；业务失败释放任务资源。该优先级作为HL7联调约束，需验证每条最终速度输出通道均被覆盖。

2.2 统一日志规范

现有实现。 使用ROS_INFO/WARN/ERROR及命名logger，shennong_keeper中的node_monitor提供事件监测，代码通过roscpp_api事件接口上报，多个模块带异常回溯；没有证据表明全系统已经统一为JSON日志。[C18]

HL7设计约束。 保留ROS日志兼容，关键状态迁移记录时间、节点、任务、scene/​map、path_​id、generation、规划器、输入数据时间戳、输出速度、错误码及原因。开始/​结束、地图切换、规划器交接、避障进入/​退出、急停、定位异常、回充确认必须留下事件。高频轨迹调试按级别启用并限频；日志、bag设置容量上限和轮转，数值按目标磁盘预算实测确定。

问题回放最小数据集：/​tf、/​tf_​static（若实际使用）、/​scan、/​scan_​tail、/​livox_​lidar及有效点云、/​odom、/​yis_​imu、/​odometry/​filtered、/​current_​pose、/​basestate、/​motion_​status、任务命令/​应答、mapinfo、区域参数和最终下发速度。共享内存控制通道须另核实可观测方式，不能假设rosbag能够直接记录全部控制数据。

2.3 统一鉴权方案

现有实现。 导航ROS服务、Topic和JSON入口未见统一Token校验；本稿不将SROS2、JWT或设备证书描述为已实现。trans_​topic直接在业务总线与导航总线之间转发字符串。[C19]

HL7设计约束。 外部网络命令在业务网关完成设备身份、权限和命令白名单校验；ROS主机处于受控设备网络。导航入口仍需校验JSON类型、数值有限性、地图一致性、路径合法性和任务互斥。跨楼层地图切换、轮廓更新及传感器禁用需记录配置来源。鉴权主导方为上位业务/​平台团队，导航团队提供命令清单及错误反馈。

2.4 统一响应结构

本项目无已确认的导航HTTP REST服务，模板中的HTTP统一包装不适用。沿用下列ROS JSON结构；字段出现与含义以具体命令为准，不引入模板示例中的code/​message/​traceId替换现有字段。

{"pub_​name":"nav_​goal_​start","data":{"map":"F001","x":1.0,"y":2.0,"th":0.0,"name":"HL7_​TEST_​001"}}

{"sub_​name":"nav_​goal_​start","error_​code":0,"msg":null,"data":{"map":"F001","x":1.0,"y":2.0,"th":0.0,"name":"HL7_​TEST_​001"}}

上例为契约示意，坐标与任务名仅作联调样例。error_​code=0在此表示请求已受理并发布目标；到达必须另看MoveBase Action终态或导航状态反馈。JSON null在现有代码中可能来自未赋值的Json::Value成员。

2.5 公共工具与中间件使用规范

| 项目 | 现有实现与本稿约定 |
| --- | --- |
| 构建 | ROS 1 catkin/​CMake；本机可见Kinetic环境，但HL7正式OS、ROS、编译器及公共依赖版本尚未冻结 |
| 启动 | XML .launch和robot_​state_​keeper/​shell/​robot.sh；节点respawn只代表进程重启，不保证任务或安全状态恢复 |
| 配置 | launch、ROS参数服务器、YAML文件及SQLite区域参数共同参与；存在代码直接读YAML，不能照搬ROS 2 declare_​parameters规则 |
| 部署路径 | motion.launch读取<robot_home>/.ros/hecbot_configs；定位launch混用包内配置；必须记录实际加载文件的哈希与参数导出 |
| Topic语义 | ROS 1队列长度及latch按发布代码说明；不得将队列等同DDS可靠性、deadline或持久化 |
| 插件 | pluginlib加载全局、局部及恢复规划器；TwoStageLocalPlanner为可选扩展接口，避免直接改变旧基类ABI |
| 数据持久化 | 地图PGM/​YAML、固定路径与区域SQLite、Cartographer状态文件等；不用Redis、Kafka或业务关系数据库 |
| 单位 | 距离m、速度m/​s、角度rad、角速度rad/​s、时间s；产品参数中的mm和°在接口层换算 |
| 时钟 | 消息header时间、ROS时间与部分控制器墙上时钟并存；回放应显式设置/​use_​sim_​time，验证时间回退与跳变 |
| 线程 | 命令、决策、控制和Frenet后台准备分线程；跨线程复制快照，锁内不进行文件IO或长时规划是HL7约束 |

2.6 系统架构及坐标关系

图2-1 导航侧模块与外部边界

上图将仓库逻辑分解为10个评审模块；框中的M编号是文档编号，不是新增ROS节点。MoveBase内部同时持有感知信息管理、运动决策及规划器对象，不能把每个逻辑模块误认为独立进程。

| TF关系 | 主要职责 | 评审约束 |
| --- | --- | --- |
| map→odom | AMCL等当前有效全局定位模块 | 建图/​定位模式切换时确定唯一发布者；避免与其他定位模式同时竞争 |
| odom→base_link | robot_localization EKF输出 | 配置world_​frame=odom、two_​d_​mode=true；核对底盘是否重复发布同一TF |
| base_​link→laser/​laser_​tail/​相机/​IMU等 | 静态外参配置及静态变换发布器 | 以HL7真实安装与base_​link原点重新标定；禁止照抄Ground或M30外参 |
| 全局路径与局部控制 | 地图路径在map中描述；局部代价图为odom | 坐标转换必须采用有效时间和TF；跨地图路径不可继续执行 |

2.7 周期、配置基线和资源预算

| 参数／环节 | 仓库值或代码行为 | 用途与限制 |
| --- | --- | --- |
| EKF输出 | frequency=20 Hz；sensor_​timeout=0.1 s | 是滤波配置；丢测后仍可能预测，不等于定位始终可信 |
| 运动决策线程 | 每轮执行后sleep 0.25 s | 名义约4 Hz，实际周期还包含计算时间 |
| 普通MoveBase控制 | YAML controller_​frequency=10 Hz；代码默认20 Hz | 运行值以实际加载参数为准 |
| 固定路径控制 | Hecbot分支20 Hz；Frenet分支10 Hz | 代码在切换时重设循环频率，不能统一写成20 Hz |
| Frenet | planning_​cycle_​time=0.2 s；control_​cycle_​time=0.1 s；时间域3.0 s | 候选轨迹生成与控制周期分离 |
| 局部代价图 | 8×8 m；resolution=0.05 m；更新10 Hz；发布1 Hz | 约160×160=25,600个平面单元／层，未计体素、缓存与多份快照 |
| 全局代价图 | 静态层；update_frequency=0.1 Hz | 静态层配置不能当作实时感知频率 |
| 控制器限制 | TrajectoryPlannerROS max_​vel_​x=0.5、max_​vel_​theta=0.5；MPC配置1.0、1.5 | 均为仓库配置示例，区域和任务还会施加限制；不代表HL7能力上限 |
| footprint | [(0.42,0.245),(0.42,-0.245),(-0.415,-0.245),(-0.415,0.245)] | 对应835×490 mm；与HL7外观不一致，见问题D01 |
| 超声波有效范围下发 | min_​sonar_​range=0.03 m；max_​sonar_​range=0.35 m | 规划器初始化读取并发布；不是R01雷达0.05～30 m硬件量程 |

HL7验证目标（建议，待评审冻结）。 按上述周期分别统计控制耗时P50/​P95/​P99、连续超期次数、传感器数据龄期、CPU/​RSS、bag增长速率和任务恢复时延。控制计算应在自身周期内完成，超时后保持可解释的安全输出。没有现场CPU型号与数据规模，本文不编造CPU占用、内存上限或规划成功率。

速度相关制动校核采用d_​stop ≥ v·T_​total＋v²/​(2a_​brake)＋d_​margin，其中T_​total包括采样、处理、传输和执行延迟，a_​brake为实测可保证减速度。示例v=2.0 m/​s、T_​total=0.2 s、a_​brake=1.0 m/​s²时，未计裕量已需2.4 m；示例不作为HL7验收阈值。高速能力必须同时核对有效视距、地图窗口、低障碍物覆盖及满载制动。

- 3 模块详细设计

3.1 M01 传感器接入与环境数据预处理

3.1.1 模块概述

接收2D激光、3D点云、深度/​视觉、超声波等观测，提供建图定位和障碍物代价图输入。驱动与预处理采用可选launch及插件，HL7必须选定实际装配方案，不以仓库包含某个驱动代表已装机。[C01、C14、C17]

3.1.2 类与函数设计

| 类／文件 | 类型及职责 | 关键输入、输出或接口 |
| --- | --- | --- |
| HecbotPerceptionCenter | ROS节点；按配置组织感知源 | pause_​data、restart_​data；感知数据处理开关 |
| hecbot_laser_tools/index_intervals_filter_in_place.cpp | LaserScan索引区间过滤器；在原消息中屏蔽配置区间 | LaserScan输入/输出；bound_index.yaml配置过滤区间，是否部署由launch选择 |
| hecbot_sensor_data | 传感器数据封装库 | 激光、地图、Mid点云和对象数据；供感知中心使用 |
| pointcloud_to_laserscan | 点云转平面扫描节点/插件 | PointCloud2→LaserScan；垂直裁剪须覆盖HL7指定高度 |
| robot_​state_​keeper/​launch/​devices.launch及子launch | 设备启动组织 | 激光、Livox、深度相机、视觉标记等选择；外参另由静态TF配置加载 |

3.1.3 关键流程

驱动采样 → 校验header/​数据格式 → 坐标变换与有效范围裁剪

→ 去除车身自遮挡／组合感知源 → 定位输入或局部代价图输入

HL7设计约束：数据有效性应同时考虑时间、空间覆盖及源状态。强光下失效的深度图不能作为“无障碍”的证据；短时点云缺失时仍应遵守既定障碍保持策略。超声波范围更新见4.9，障碍物点云生命周期见3.7。

3.1.4 状态机（如有）

无统一的跨设备业务状态机。感知中心有暂停/​恢复服务，各驱动有自身运行状态；“未收到／有效／过期／暂停”作为HL7健康监测状态设计，需由监测逻辑映射，不能宣称现有节点均已实现四态。

3.1.5 关键依赖

硬件驱动、TF、PCL、相机SDK、ROS消息及产品外参。HL7实际使用的总线、端口、传感器型号、量程和频率以实机BOM及启动配置为准，并由硬件团队确认。

3.1.6 单元测试要点

• 空扫描、NaN/​Inf、量程外点、点云字段缺失、时间戳倒退、TF不可用时不生成可信自由空间。

• 车体外参偏移、前后雷达重叠、自遮挡、高低障碍及360°盲区可通过固定数据集复现。

• 暂停/​恢复、驱动重启、订阅队列积压、超声波单探头失联均有可观察状态。

• 识别框与类别输出使用HL7冻结的模型、类别集和相机图像验证；不把存在模型目录作为识别验收。

3.2 M02 建图、融合定位与定位管理

3.2.1 模块概述

以轮式里程计/​IMU融合提供连续局部运动估计，以AMCL及视觉标记辅助提供地图定位；LocalizationNode管理定位与建图模式，launch还接入Cartographer轨迹服务。[C10、C11、C01]

3.2.2 类与函数设计

| 类／文件 | 职责 | 关键输入／输出 |
| --- | --- | --- |
| LocalizationNode | 处理定位命令、模式切换、初始位姿与当前位姿发布 | appPubCallback、pubCurrentPose、getState；/​initialpose、/​current_​pose、定位状态服务 |
| AmclNode | 粒子滤波定位，地图与激光匹配，发布全局定位TF | /scan、地图、里程计TF、初始位姿；map→odom |
| robot_​localization::RosFilter /​ EKF | 连续运动状态融合 | odom、yis_​imu、fake_​twist等配置输入；/​odometry/​filtered及odom→base_​link |
| Cartographer节点与轨迹服务客户端 | 建图轨迹启动、结束、状态查询 | /​start_​trajectory、/​finish_​trajectory、/​get_​trajectory_​states、/​write_​state；实现依赖外部安装包 |
| snap_​map_​icp、charge_​static_​pose等 | 地图匹配、特定静止/充电场景辅助 | 是否激活和结果采用由实际模式决定，不能代替全场景定位 |

3.2.3 关键流程

启动定位管理 → 加载场景/​地图 → 初始化全局定位 → 融合里程计持续更新

→ 有效map→odom→base_​link → 发布current_​pose → 供规划使用

建图请求 → 检查任务互斥 → 启动/​管理建图轨迹 → 保存地图与状态 → 回到导航模式

源码中/​current_​pose为nav_​msgs/​Odometry，触发输入为/​odom，不能误写成直接转发/​odometry/​filtered。HL7设计约束：发布或消费current_​pose时核验TF时效，模式切换前暂停任务，地图和定位重新有效后再允许恢复。

3.2.4 状态机（如有）

现有实现为模块/​模式管理与服务状态字符串，不使用ROS 2生命周期。评审采用的逻辑状态为“待初始化→定位可用→导航中”，定位异常进入“停止并重定位”；“建图中”与“正常导航执行”应互斥。上述逻辑图用于HL7状态约束，不给未核实的状态字符串赋造枚举值。

3.2.5 关键依赖

AMCL、TF、地图服务、视觉标记/​相机、底盘里程计、IMU、robot_​localization及Cartographer安装依赖。EKF配置含fake_​twist，odom0和imu0的部分配置向量被注释；HL7必须核查实际启动参数和各输入生产者，不能仅从odom0/​imu0话题名判定它们已按预期融合。

3.2.6 单元测试要点

• 初始位姿偏差、相似走廊、遮挡、地图变化、轮滑、抬车/​搬移后定位恢复。

• TF断链、重复发布、时间跳变、传感器协方差无效和低频输入的处理。

• 建图/​定位切换与导航命令并发、地图切换后旧目标失效、初始位姿重复注入。

• ≤10 mm要求分别测绝对定位、重复定位、站点停靠；记录真值系统、工况、样本数与误差统计，不能用到点容差替代。

3.3 M03 地图、固定路径与区域参数管理

3.3.1 模块概述

HL3地图主链由/hecbot_map_service、/hecbot_poi_service、localization、AMCL、/map_perception_node与/landmark_extractor_node共同组成。地图包和地图以map_package UUID、map UUID标识；结构化数据写入~/.ros/map.db，栅格及YAML等文件位于~/.ros/map_packages/<package_uuid>/<map_uuid>/。map_server_hecbot仅保留旧格式、旧Topic和旧标签逻辑兼容，不是当前地图主链中心。[C08、C09、C21]

3.3.2 类与函数设计

| 组件／节点 | 职责 | 关键输入／输出 |
| --- | --- | --- |
| /hecbot_map_service | 地图加载、切换、预加载、查看、同步、标签和人工定位 | /hecbot_map/load_map、shift_map、get_map_data、reset_position、confirm_position |
| /hecbot_poi_service | 地图包CRUD、建图编排、map.db及POI查询 | /hecbot_map/start_scan、save_map、list、poi_query、query_poi_wrapped |
| localization | 保存target/current/preload地图UUID并驱动切图状态机 | /navigation/localization/localization_center/load_map与status |
| AMCL | 监听定位状态并按UUID获取定位栅格 | /navigation/map_perception/request_2dmap；map→odom |
| /map_perception_node | 读取地图包和map.db对象，生成运行时地图数据 | /map、/virtual_wall、fixpath_info、grid_info、static_objects |
| /landmark_extractor_node | 挂起保存动作并在下一帧/map_build到达时写PGM/PNG/YAML | /robot_map/save_mapping；/landmarker_extractor/save_status |
| map_server_hecbot（遗留） | 旧地图格式、旧Topic及旧标签兼容 | 不得作为当前UUID地图体系的权威状态或主链数据源 |

3.3.3 关键流程

上层/hecbot_map/load_map → /hecbot_map_service校验任务并查询map.db → /hecbot_map/shift_map(type=1)

→ localization写入target_map_package/target_map → AMCL监听定位状态 → /navigation/map_perception/request_2dmap

→ /map_perception_node读取地图包和POI → 返回定位栅格，并发布/map、/virtual_wall、区域及静态对象数据

HL7设计约束：地图包UUID、地图UUID、栅格/YAML、map.db对象和定位状态必须作为同一版本闭环切换。先停止任务，再请求加载并分别校验业务加载状态和localization实际定位状态；任何一项失败时不得恢复运动。旧scene_name/map_name接口仅作为明确标注的兼容边界，不得继续作为当前UUID地图体系的权威状态。

3.3.4 状态机（如有）

地图业务加载状态采用READY_TO_LOAD→LOADING→LOAD_SUCCEED/LOAD_FAILED；实际地图切换以/navigation/localization/localization_center/status中的target/current/preload UUID及status为权威。两种状态不可混用：业务返回成功不等于AMCL已取得新栅格并完成定位。保存状态采用READY_TO_SAVE→SAVING→SAVE_SUCCEED/SAVE_FAILED，真正完成判据是/landmarker_extractor/save_status。

3.3.5 关键依赖

关键依赖包括hecbot_map_service、hecbot_poi_service、localization、AMCL、hecbot_map_perception、hecbot_landmark_extractor、map.db、地图包PGM/PNG/YAML/PCD、Cartographer/SLAM及hecbot_srvs/hecbot_msgs。固定路径、区域和POI查询以map.db及/map_perception接口为当前口径；旧分散SQLite仅在明确遗留链路中保留。

3.3.6 单元测试要点

• map.db或地图包缺失、PGM/YAML不一致、目录不可写、SQL失败、package/map UUID不一致时必须显式失败。

• 新建、续建、保存、退出建图覆盖同步服务成功但异步写盘失败、下一帧/map_build未到、UUID回报不一致和重复保存。

• 直接加载、预加载和电梯切图覆盖状态越序、旧状态迟到、预加载未完成、地图间变换缺失和切图后旧任务失效。

• POI、固定路径、虚拟墙、区域规则及静态对象覆盖空结果、乱序路径、跨地图对象、广播迟到和map_server_hecbot遗留Topic误接入。

3.3.7 新建、续建与保存地图调用链

新建：/hecbot_map/start_scan(type=1) → /hecbot_poi_service → /robot_map/start_mapping → localization → SLAM/Cartographer → /map_build

续建：/hecbot_map/start_scan(type=2, map_package, map) → 校验map.db → /robot_map/extend_mapping → localization加载旧状态并继续建图

保存：/hecbot_map/save_map → 生成/复用UUID并更新map.db与metadata.yaml → /robot_map/save_mapping → /landmark_extractor_node等待下一帧/map_build

写盘PGM/PNG/YAML → /landmarker_extractor/save_status → /hecbot_poi_service核对package/map UUID → /hecbot_map/save_map/result返回SAVE_SUCCEED

关键判据：/robot_map/save_mapping的服务端是/landmark_extractor_node而不是localization；同步返回成功只表示保存动作已挂起，真正完成必须以/landmarker_extractor/save_status为准。保存源是/map_build，不是运行时/map。正常顺序为start_scan→save_map→等待保存成功→exit_scan。

3.3.8 加载、预加载与电梯切图

直接加载：/hecbot_map/load_map → /hecbot_map_service查询MAP表并调用/hecbot_map/shift_map(type=1) → localization/load_map

localization/status → AMCL → /navigation/map_perception/request_2dmap(info=load) → /map_perception_node读取YAML/PGM并返回OccupancyGrid

预加载：/hecbot_map/shift_map(type=2) → localization记录preload UUID → map perception准备目标地图；不得改变current UUID或提前恢复任务

电梯切图：/hecbot_map/shift_map(type=0) → 查询/navigation/map_perception/request_map_transform → 换算目标地图位姿 → localization切换并重新定位

业务层LOAD_SUCCEED与导航定位完成是两个阶段。/robot_map/map_meta_data等过渡发布不能替代localization状态；current_map_package/current_map与定位有效性共同满足后，地图才可用于导航。

3.3.9 查询、运行时发布与最终消费者

/hecbot_map/list由/hecbot_poi_service读取map.db和地图包目录；/hecbot_map/get_map_data由/hecbot_map_service调用/hecbot_map/poi_query并读取YAML/PGM；/hecbot_map/load_map/get_current_map以localization状态中的当前UUID为入口，再查询map.db获得名称。

固定路径和POI先经/hecbot_map/poi_query或query_poi_wrapped查询map.db，再由/map_perception/fixpath_info按路径UUID返回有序点。/map_perception_node发布/map供global_costmap消费，发布/virtual_wall供local_costmap消费，并发布grid_info、static_objects；/hecbot_map/poi_broadcast和region_broadcast向业务及导航规则消费者广播。

3.3.10 数据权威性与遗留边界

地图身份权威源为/navigation/localization/localization_center/status；结构化对象权威源为~/.ros/map.db；栅格文件权威源为对应UUID地图包目录；运行时导航栅格由/map_perception_node提供。旧/current_scene、/current_map、/map_list_pub及map_server_hecbot旧格式不作为当前UUID链路的权威依据。

3.4 M04 导航命令与任务管理

3.4.1 模块概述

MotionPlanner接收上位JSON任务，维护任务互斥与导航状态，分发普通到点、固定路径、多段路径和回充等命令，并汇聚执行反馈。[C02、C03、C19]

3.4.2 类与函数设计

| 类／函数 | 职责 | 输入／输出 |
| --- | --- | --- |
| MotionPlanner::cmd_callback | JSON命令分发和任务模式检查 | /app_nav_pub；/app_nav_sub响应 |
| MotionPlanner::driveMotionService | 接入多段行驶任务 | /​motion/​drive_​with_​lanes_​srv；JString依赖定义需随公共接口包冻结 |
| DriveTaskManager | 创建任务、缓存当前位姿、观察充电状态；充电中或判断靠桩时先加入后退离桩子任务 | createTasks；/​current_​pose、/​app_​sub_​power |
| FixpathesMotionTask | 将路径任务转为MotionOp并处理执行状态 | /fixpath_nav_op；/motion_status |
| movebase_status_callback等 | 更新上位导航状态和目标状态 | /​move_​base/​status；/​move_​base/​nav_​status及JSON反馈 |

3.4.3 关键流程

图3-1 命令受理与导航完成闭环

普通到点入口校验map、x、y、th类型和当前地图，转换th为四元数并发布MoveBaseActionGoal。固定路径服务先解析/​入队，运动决策再消费命令；因此服务返回不能视为电机已动或目标已到。取消路径清理任务上下文；暂停保留目标，恢复使用同一上下文。

3.4.4 状态机（如有）

| 现有导航状态 | 值 | 主要迁移 |
| --- | --- | --- |
| NAV_READY | 0 | 任务开始后进入NAV_MOVING |
| NAV_MOVING | 1 | 暂停进入NAV_PAUSE；结束/取消回到就绪 |
| NAV_PAUSE | 2 | 恢复进入执行；取消回到就绪 |

current_​nav_​task/​current_​drive_​task另表示任务类型；Action状态PENDING/​ACTIVE/​PREEMPTED/​SUCCEEDED/​ABORTED等与NAV状态不在同一枚举域。HL7定时暂停恢复由业务层维护截止时间；硬急停解除后是否自动续任务须由项目评审决定并完成V07。

3.4.5 关键依赖

trans_topic、/hecbot_map/load_map/get_current_map、/navigation/localization/localization_center/status、MoveBase Action、MotionOp服务、DriveTaskManager、机器人状态注册及公共消息包。旧map_list_pub不是UUID地图体系的权威来源；进程respawn后必须重新核实地图UUID、定位和旧任务身份。

3.4.6 单元测试要点

• 无pub_​name、数据类型错误、非有限坐标、错误地图、忙状态、重复开始。

• 暂停→恢复、暂停→取消、执行中换目标、取消与成功回调同时到达。

• 任务服务超时但实际已受理、命令队列满、旧任务反馈和节点重启。

• 自动恢复前急停仍有效、定位失效、地图已变化时保持停止。

3.5 M05 运动信息融合与行为决策

3.5.1 模块概述

MotionPerceptionManager汇集底盘、本机、其他机器人、固定路径及任务信息；MotionDecisionManager按任务和阶段生成DecisionResult，为MoveBase提供路径、目标、速度与路权行为。[C03、C04、C12]

3.5.2 类与函数设计

| 类／函数 | 职责 | 输入／输出 |
| --- | --- | --- |
| TaskInfoManager::task_​operation_​service | 将MotionOp解析为CommandBase并入队 | /​fixpath_​nav_​op、/​guidance_​charge_​op等；result/​错误码 |
| BaseInfoManager | 解析/basestate，汇总故障与急停 | 字节数组→BaseStateSummary；isInEstopState |
| MotionDecisionManager::RunOnce | 决策主入口；输出受锁保护的快照 | getDecisionResult；motion_​info、target_​info及路权/​让行字段 |
| FixpathTaskDecision及各Stage | 固定路径、等待锁、排队、让行、绕障、脱困 | StageFixpath、StageWaitingLock、StageInQueue、StageYieldGoto/​Holding/​Goback等 |
| fixpath_​velocity_​decision_​maker等 | 路段切分、速度和路权细分决策 | 当前路径、他机占用、任务约束→阶段/速度/路径 |

3.5.3 关键流程

命令入队 → 获取本机/​底盘/​地图/​他机信息快照 → 检查急停与任务状态

→ 路权、队列、让行、绕障/​脱困决策 → DecisionResult → 控制线程消费

HL7设计约束：他机信息过期不能视为已获得路权；让行返回必须重新获取当前逻辑路径及generation，避免回到旧段或倒退追逐已过点。区域禁绕策略统一由M06映射规划器，仍保留碰撞停车。

3.5.4 状态机（如有）

图3-2 固定路径主要业务阶段

图中采用源码Stage类所对应的阶段名称概括主要分支；具体进入/​退出条件还包含路权、队列和事件判断，并非任意状态均可直接跳转。急停/​取消在任务层优先处理；让行返回、绕障结束和脱困结束均需重新核验路径、区域和控制权。

3.5.5 关键依赖

共享机器人信息、地图/​区域数据、底盘状态、任务协议和MoveBase。底盘状态采用连续两帧摘要判断部分故障；无数据或超时视为急停。柜门和充电位在当前statisticSummaries中仅追加原因文字，触发estop的语句被注释；最终联锁是否由底盘实现尚无本仓库闭环证据，列为D06。

3.5.6 单元测试要点

• 路权争用、排队释放、让行目标被占、返回途中地图/​路径被替换。

• 关闭绕障、禁止后退和强制后退开关的组合，确认无违例速度输出。

• 急停连续触发/​抖动、/​basestate短数组和失联、首帧未到。

• 命令队列溢出、旧generation、取消时后台仍运行，确保任务身份一致。

3.6 M06 导航主控、全局路径与规划器调度

3.6.1 模块概述

MoveBase提供普通到点Action、代价图生命周期、规划/​控制/​恢复调度，并集成固定路径控制、局部规划器选择、区域策略和速度发布。[C05、C06、C07]

3.6.2 类与函数设计

| 类／接口 | 职责 | 关键输入／输出 |
| --- | --- | --- |
| MoveBase | 导航Action与多线程运行主体 | 目标、位姿、DecisionResult、代价图→速度/状态 |
| navfn/NavfnROS | 默认全局插件；静态栅格路径规划 | 起点/目标/全局代价图→nav_msgs/Path语义的路径 |
| HecbotLocal与FrenetLocal插件容器 | 固定路径规划与接管 | setPlan/​computeVelocityCommands及TwoStageLocalPlanner扩展 |
| pauseService、clearCostmapsService | 暂停控制、清理图层 | /​move_​base/​motion_​control、/​move_​base/​clear_​costmaps |
| 固定路径generation管理 | 识别逻辑路径变化、失效旧后台准备 | 全量点位/​航向/​ID比较→generation推进、取消或激活准备轨迹 |
| hecbot_​shm::Publisher<TwistStamped> | 速度通道封装 | /​nav_​pri_​cmdvel_​stamped；最终仲裁和底盘消费在仓库外边界核查 |

3.6.3 关键流程

普通到点：接收目标→TF校验→全局规划→控制→成功；规划/​控制失败进入相应恢复并受patience和重试约束。固定路径：读取决策路径→更新generation→按区域确定规划器→准备/​接管或回退→计算指令→执行输出约束→发布状态。

关闭collision_​avoidance时，代码将区域规划器映射到HecbotLocal并撤销/​退出Frenet相关控制，以实现“不绕行但仍停车”。路径比较不仅看首尾，也逐点比较x/​y/​th与path_​id，避免中段变化后错误复用旧轨迹。几何等价或短段连续时可保留Frenet，默认段间距≤0.30 m、航向差≤0.35 rad。[C05]

3.6.4 状态机（如有）

普通MoveBase包含PLANNING、CONTROLLING、CLEARING及恢复触发原因；固定路径有独立任务阶段和规划器控制权状态。两者必须分别记录。Frenet接管返回WAITING或REJECTED时旧规划器继续拥有控制权；仅ACTIVATED后切换。详见6.5。

3.6.5 关键依赖

pluginlib、navfn、costmap_​2d、Hecbot导航核心、运动信息与决策管理、TF和共享内存组件。恢复动作只能在允许的区域和运动方向内运行；清除地图不表示障碍已消失，实体传感器障碍必须继续生效。

3.6.6 单元测试要点

• 地图外目标、全局不可达、TF异常、局部轨迹失败与patience耗尽。

• 路径仅中点变化、ID变化但几何相同、短段连续/​不连续、generation回绕保护。

• 动态禁绕时Frenet准备、激活和旧结果同时发生；首条速度不跳变、不双发。

• 规划线程阻塞、插件加载失败、取消和重启时速度归零与资源清理。

3.7 M07 障碍物代价图与Hecbot局部控制

3.7.1 模块概述

局部代价图组合激光、RGBD/点云、超声波、虚拟墙、语义对象和膨胀层；HecbotPlannerROS基于机器人轮廓、固定路径和障碍净空生成受约束指令。[C06、C16]

3.7.2 类与函数设计

| 类／函数 | 职责 | 关键输入／输出 |
| --- | --- | --- |
| Costmap2DROS及各Layer | 多源障碍标记、保持、清除、膨胀 | scan/​scantail、点云、virtual_​wall→局部代价图 |
| HecbotPlannerROS::computeVelocityCommands | 控制与规划插件入口 | current_​path_​id、共享运动状态、代价图→Twist和执行返回值 |
| HecbotPlanner及控制辅助类 | 候选运动、路径跟随与轨迹检查 | 路径、速度和障碍→可行运动候选 |
| calculateBaseLinkAlignedPathDistances | 连续路径投影与前向路径距离 | base_pose和路径→投影位置、前向索引、距离 |
| buildDensifiedBaseLinkPath、refineFirstCollisionPosition | 路径加密及首碰撞位置细化 | 稀疏路径/碰撞判定→更稳定的净空距离 |
| 固定路径预停车逻辑 | 禁绕时提前爬行、抑制新增大角速度轨迹 | 壳体前沿净空、确认计数→预停车状态与限速 |

3.7.3 关键流程

图3-3 禁绕区域的前向障碍处理

现有默认预停车进入净空0.55 m、爬行上限0.10 m/​s、退出滞回0.10 m、连续清除确认10周期。预停车是停车前的速度收敛阶段，不能称作“0.55 m处已经完全停止”。最终碰撞停车由剩余安全检查完成。检测短时漏点时保持预停车，避免反复采样扭动。

代价图示例的超声波点云保持1.0 s、深度合成点云保持1.5 s、Livox相关点云保持0.5 s；这些值影响障碍残留与重现。HL7应结合运动速度、数据龄期和探头覆盖确认，而非直接删除残留障碍以换取通行。

3.7.4 状态机（如有）

局部预停车包含未激活、激活及清除确认计数的内部状态；暂停/​复位需清理计数。绕障上报另使用路径距离滞回：进入0.33 m且连续3周期、退出0.18 m且连续2周期。上报状态只说明偏离固定路径的程度，不单独决定物理安全或任务成功。

3.7.5 关键依赖

HL7实测footprint、TF、激光/​深度/​超声波有效数据、区域参数及M06控制调度。R02外观宽525 mm大于当前配置490 mm，若未修正可能低估两侧各约17.5 mm的外包络；base_​link偏置尚未知，不能直接把外形尺寸中心当旋转中心。

3.7.6 单元测试要点

• 稀疏/​密集路径下碰撞距离一致；q与-q四元数等价；退化线段和纯旋转段。

• 净空在进入/​退出阈值附近抖动、障碍短时漏检、持续清除后的恢复。

• 玻璃/黑色目标、低障碍和悬空障碍、多源矛盾、老点云残留。

• 新轮廓的原地旋转、窄门、会车、靠边和回充前后运动；禁绕/​禁倒车组合。

3.8 M08 Frenet轨迹规划、MPC控制与两阶段交接

3.8.1 模块概述

沿固定路径建立参考线，在Frenet坐标中生成并评价候选轨迹，由CMPCController跟踪；通过后台准备和代次校验实现与HecbotLocal之间的交接。[C07]

3.8.2 类与函数设计

| 类／函数 | 职责 | 关键入参／出参 |
| --- | --- | --- |
| HecbotFrenetPlannerROS | 插件包装，持有规划器、控制器与独立预检控制器 | initialize、preparePlanAsync、tryActivatePreparedPlan、resetState |
| HecbotFrenetPlanner /​ FrenetPlanner | 参考线处理、轨迹生成、约束与碰撞评价 | 路径、位姿、障碍、速度约束→离散轨迹 |
| Trajectory1dGenerator /​ TrajectoryEvaluator | 纵向、横向候选构造与组合评分 | 多项式候选→按代价排序的轨迹对 |
| CMPCController | 匹配参考轨迹，计算短时域控制 | calVelocity、initializeHandover、locateRefTrajectory |
| ErrorBasedModel | 误差模型预测与反馈计算 | 误差、参考状态、权重和限制→前馈＋反馈速度 |
| TwoStageLocalPlanner | 与主控约定异步准备和原子接管 | path_​generation、旧指令、限速→WAITING/​ACTIVATED/​REJECTED |

3.8.3 关键流程

图3-4 Frenet准备与控制权交接

preparePlanAsync仅复制并排队，不在调用线程生成样条；后台线程合并短时重复请求并构造候选。激活时校验generation、轨迹令牌、当前位置/​航向对齐与多条预检指令，提交通过后才变更控制权。默认预检4步、对齐距离0.35 m、航向0.70 rad、预检耗时限值0.20 s、准备防抖0.04 s。

resetState推进内部生命周期代次，使正在构建的旧结果失效；逻辑路径代次由MoveBase独占推进。旧代次或已取消结果不能在晚到后重新激活。回退请求区分可保持连续运动的回退与终止型路径刷新，并考虑短段连续性。

3.8.4 状态机（如有）

用概念状态说明“未准备→排队→构建→就绪→激活”；构建或就绪可因取消、generation变化、reset失效。接口公开的激活枚举值为WAITING=0、ACTIVATED=1、REJECTED=2；概念状态不是新增消息枚举。非ACTIVATED返回必须保持原规划器拥有控制权。

3.8.5 关键依赖

Eigen、Boost线程/​锁、TF、costmap与Hecbot运动状态。实际构造的控制器为CMPCController配合ErrorBasedModel；虽然目录存在其他MPC/​反步控制文件，不能将它们全部列为同时运行。该误差模型使用矩阵运算及LU求逆计算反馈，不应描述成已使用OSQP或通用约束QP求解器。

3.8.6 单元测试要点

• 绕障远离路径后的回归、曲率过大、参考线中途变化、短段切换与末端收敛。

• generation变化时后台构建完成、reset与prepare并发、同路径ID但中段变化。

• 预检首步安全但后续不安全、轨迹令牌失配、耗时超限、旧指令种子缺失。

• 控制矩阵病态、NaN、时间倒退、参考轨迹过短，验证有限且可解释的输出。

3.9 M09 精确引导与自动回充

3.9.1 模块概述

HL3的自动回充由两层协作完成：MotionPlanner/DriveTaskManager负责外部命令、任务互斥及固定路径与精确对接子任务编排；motion_decision_tasks/charging按ground、spark、spider桩型分别实现TaskDecision和阶段状态机。充电桩目标由hecbot_charge按配置选择2D激光、iToF或Livox检测器，经ChargeDetection服务启动并发布ChargerIntegrateInfo。货位对接/脱离和停车位对接属于精确引导任务，与自动回充状态机共用部分运动及感知能力，但完成码和业务语义分别管理。

3.9.2 类与函数设计

| ground/spark/spider::TaskDecision | 按桩型创建并驱动自动回充阶段状态机 | Configs、CreateStage、SwitchToNextStage、MakeDecision；RUNNING/FINISHED/ERROR |
| --- | --- | --- |
| Charging Stage与charge_info_manager | 执行Check/Detect/Approach/BackStall/Backward/Estop/Release及桩型特有Align/Rotate；汇聚真实充电状态 | DecisionResult；/perception/target/charger_start；/perception/target/charger_result；is_charging |
| 类／文件 | 职责 | 关键接口 |
| MotionPlanner（motion_planner.cpp/.h） | 精确引导外部入口、互斥检查、导航状态和结果发布 | /navigation/parking_space_dock；stationMotionService；driveMotionTaskThread；/navigation/parking_space_dock/finish |
| drive_task::DriveTaskManager | 解析命令并构造串行TaskBase任务队列；查询路径；判断充电/贴桩状态 | createTasks、createTask、addTasksCmd、getTopTask、queryPathByPoints、getCargingPileInfo |
| TaskBase／DriveCmdConstructor | 统一任务及命令抽象 | Execute、addCmd；TaskStage(IDLE/PROCESS/FINISHED/ERROR/CANCELED)；TaskState(WAIT/RUNNING/DONE/FAILED/CANCEL) |
| GuidanceStationDockingTask | 停车位/充电站精确对接 | /guidance_station_docking_op；/navigation/parking_space_dock/feedback；10011成功、10021失败；180 s监控告警 |
| GuidanceStorageDockingTask／GuidanceStorageUndockTask | 货位对接和脱离 | /guidance_storage_docking_op、/guidance_storage_undock_op；/motion_status；result=100/200 |
| Charge_pile_serach／LocalGuidanceBackwardTask | 查询同地图最近充电桩；固定路径启动前按充电/贴桩状态执行前进或后退脱桩 | /hecbot_map/poi_query；/charging_pile_info；/app_sub_power；/current_pose；/guidance_motion_op |

3.9.3 关键流程

自动回充：上层回充命令 → TaskInfoManager建立charging任务 → 按桩型创建ground/spark/spider::TaskDecision → Check检查充电及安全状态 → Detect启动/perception/target/charger_start并接收/perception/target/charger_result → Approach/Align/Rotate（按桩型） → BackStall/Backward完成对接 → charge_info_manager确认真实充电状态 → 完成或进入Release/Estop异常处理。

精确引导：停车位对接由/navigation/parking_space_dock进入，DriveTaskManager依次执行FixpathesMotionTask与GuidanceStationDockingTask；货位对接/脱离由guidance_storage_docking_start或guidance_storage_undock_start进入，可先查询并执行站点固定路径，再调用对应MotionOp服务。

状态反馈：停车位对接以feedback_code=10011完成、10021失败；货位对接和脱离分别以/motion_status的result=100和200完成。自动回充必须以charge_info_manager/底盘真实充电状态为成功依据，不能用到达桩位或单一感知目标代替。

桩型差异：ground使用Check、Detect、Approach、BackStall、Backward、Estop、Release等阶段；spark/spider还包含Align、Rotate等特有阶段。具体阶段集合以所选桩型目录及task_process.xml为准，禁止把三套实现合并成一个已部署状态机。业务低电量触发、跨楼层路线、桩占用和电源保护仍由上位系统/底盘侧负责。

3.9.4 状态机（如有）

外层精确引导任务采用TaskStage：IDLE→PROCESS→FINISHED/ERROR/CANCELED，并映射为WAIT、RUNNING、DONE、FAILED、CANCEL；driveMotionTaskThread按队列串行执行，FAILED或CANCEL清空后续任务。内层自动回充采用各桩型TaskDecision状态机，阶段通过SwitchToNextStage迁移，MakeDecision循环输出RUNNING/FINISHED/ERROR；急停进入Estop，充电确认或退出进入NoStage/Release。两层状态不可混用。精确对接180 s目前仅上报spider_docking_timeout，不会自动取消或置失败。

3.9.5 关键依赖

关键依赖包括motion_decision_tasks/charging/{ground,spark,spider}、charge_info_manager、hecbot_charge、hecbot_perception_msgs，以及/guidance_station_docking_op、/guidance_storage_docking_op、/guidance_storage_undock_op、/guidance_motion_op、/motion_status、/navigation/parking_space_dock/feedback、/perception/target/charger_start、/perception/target/charger_result、/app_sub_power和/current_pose。桩型、消息MD5、坐标系、重试/超时及真实充电协议需随部署版本冻结。SwitchToNextStage空阶段访问、/app_sub_power直接读取data[2]、无同地图充电桩候选及180 s只告警等风险仍需整改。

3.9.6 单元测试要点

• ground、spark、spider分别覆盖正常阶段迁移、检测失败、对位偏差、真实充电确认、Estop及Release；current_stage为空或未知阶段不得崩溃或继续发速度。

• ChargeDetection启动/停止、Laser/iToF/Livox选型、目标enable真假、坐标系/时间戳异常、误检和目标断流；无真实充电确认不得报告回充成功。

• 停车位与货位对接/脱离覆盖start/cancel、忙状态、有路径/无路径、MotionOp失败、未知/迟到完成码及180 s超时策略。

• /app_sub_power少于3字节、充电位抖动、桩参数缺失/跨地图、无同地图桩、POI失败、急停、禁止后退、任务重启及失败/取消后导航状态恢复。

3.10 M10 安全状态、健康监测与诊断

3.10.1 模块概述

整合底盘状态、定位健康、节点心跳、速度观测、机器人状态注册和事件记录，向任务层反馈不可执行原因，为故障停车及恢复提供证据。[C12、C18]

3.10.2 类与函数设计

| 类／文件 | 职责 | 输入／输出 |
| --- | --- | --- |
| BaseInfoManager | 软件侧底盘故障与急停汇总 | /basestate→isInEstopState |
| senser_monitor | 视觉标记和定位相关健康监测 | /​star_​info、/​mapinfo等→/​motion_​state_​set、健康beacon、事件 |
| node_health_monitor | AMCL等心跳汇总和导航健康输出 | /​navigation/​health/​amcl/​beacon→/​navigation/​health/​navigation/​beacon |
| overspeed | 速度/运动相关异常监测 | /​cmd_​vel_​starline等；启用与限值由部署配置确认 |
| robot_state_keeper、shennong_keeper/node_monitor | 模块状态注册及事件记录 | register_​robot_​modules、robot_​state与各类事件 |

3.10.3 关键流程

状态采样 → 检查长度/​时效/​故障位 → 汇聚健康原因 → 任务/​控制状态处理

→ 记录事件和关键数据 → 故障解除后重新检查任务、定位、地图和运动权限

HL7应逐一证明“故障产生→导航获知→最终速度受限→底盘执行→上位反馈”的闭环。仅存在monitor节点或日志不能证明最终停车联锁已完成；急停开关的物理回路和驱动看门狗归底盘团队负责。

3.10.4 状态机（如有）

现有各监控模块拥有自身健康标志，不是统一全局状态机。HL7状态聚合采用正常、降级、故障停止、恢复待检查四种语义，映射到当前接口并由联调确认。恢复须经明确条件判断，不能把心跳恢复等同于定位恢复或自动运动许可。

3.10.5 关键依赖

底盘最终速度接口、驱动故障位、时间同步、日志存储及上位告警。单传感器退化能否继续低速运行须依据HL7传感器覆盖矩阵批准，不能给所有断流故障统一“忽略并继续”。

3.10.6 单元测试要点

• 心跳缺失、低频、卡死但进程仍在、系统时间跳变和监测节点自身退出。

• 碰撞、硬/​软急停、驱动器故障、参数校验失败及柜门状态组合。

• 控制输出断流、异常大速度、底盘拒绝执行、实际速度与指令不一致。

• 恢复期间任务重发、定位未就绪、日志盘满、事件重复或漏报。

- 4 接口详细设计

4.1 接口清单与共性规则

下表的名称为所审launch和代码解析后的典型完整名称。部署命名空间或remap改变时应重新导出接口清单。所有本地ROS接口当前均无已核实的应用层鉴权；HTTP方法不适用。队列/​latch为ROS 1属性，未列出的值须通过发布/​订阅端实现或现场导出核对，不补造DDS QoS。

| 接口编号 | 名称与类型 | 主导方／用途 |
| --- | --- | --- |
| API-001 | /​app_​pub→/​app_​nav_​pub；/​app_​nav_​sub→/​app_​sub，String Topic | 本侧trans_topic桥接；上位业务发命令，导航响应 |
| API-002 | /move_base，MoveBase Action | 本侧MoveBase实现；普通到点导航 |
| API-003 | /​move_​base/​motion_​control，SetBool Service | 本侧；暂停/恢复普通导航控制 |
| API-004 | /​fixpath_​nav_​op，MotionOp Service | 本侧TaskInfoManager；固定路径任务操作 |
| API-005 | /​motion/​drive_​with_​lanes_​srv，JString Service | 本侧MotionPlanner；多段行驶任务 |
| API-006 | /map_perception/fixpath_info，PathQuery Service | /map_perception_node；按路径UUID查询有序路径点（旧GetFixPath仅兼容） |
| API-007 | /map、/virtual_wall、/map_perception/grid_info、static_objects，Topic | /map_perception_node；运行时栅格、虚拟墙和静态对象 |
| API-008 | /​odom、/​yis_​imu、/​odometry/​filtered、/​current_​pose，Topic | 底盘/IMU为外部生产者；本侧融合与定位输出 |
| API-009 | /​sensors/​ultrasonic/​set_​range、set_​work_​mode、work_​mode_​ack | 范围/模式由导航发出；驱动/嵌入式实现执行及回读 |
| API-010 | /​basestate，UInt8MultiArray Topic | 外部底盘生产；本侧BaseInfoManager消费 |
| API-011 | /​nav_​pri_​cmdvel_​stamped；/​cmd_​vel_​starline | 导航共享内存速度输出；最终仲裁/底盘侧执行与观测 |
| API-012 | /​motion_​status、/​move_​base/​nav_​status，Topic | 本侧；执行事件与导航概要状态 |
| API-013 | /hecbot_map/*，JString Service及地图广播Topic | /hecbot_map_service与/hecbot_poi_service；地图全生命周期 |
| API-014 | /perception/target/charger_start，ChargeDetection Service；/perception/target/charger_result，ChargerIntegrateInfo Topic | 本侧充电站感知实现；HL7桩型选定后启用 |
| API-015 | /​localization/​get_​localizaiton_​state，localization_​state Service | 本侧；查询定位状态，保留既有拼写 |
| API-016 | /​move_​base/​configure_​param、clear_​costmaps、costmap_​pause_​update | 本侧；参数修改和代价图维护服务 |
| API-017 | /navigation/localization/localization_center/load_map，JString Service | localization；接收目标/预加载地图UUID |
| API-018 | /navigation/localization/localization_center/status，String Topic | localization；当前地图UUID与切换状态权威源 |
| API-019 | /navigation/map_perception/request_2dmap，Hecbot2DMap Service | /map_perception_node；按UUID返回定位栅格 |
| API-020 | /robot_map/save_mapping，JString Service | /landmark_extractor_node；挂起下一帧/map_build保存 |
| API-021 | /landmarker_extractor/save_status，String Topic | /landmark_extractor_node；地图文件异步写盘结果 |

HL7接口约束：字段名和ROS类型以仓库.msg/​.srv、实际依赖包与运行MD5一致为准。涉及公共包JString等未找到本仓库原始定义的接口，本文只记录调用点可确认字段，不构造完整线协议。服务等待、调用时限和任务总时限须分别定义；本基线ROS 1同步call不能被描述成天然支持每次请求的超时/​取消。

4.2 API-001 上位命令与反馈

定义与传输。 std_​msgs/​String；业务Topic经trans_​topic转发为导航Topic。MotionPlanner订阅命令队列20、发布反馈队列10，均未设置latch；桥接两向队列均为1000，存在积压时效风险。[C02、C19]

| 请求字段 | 类型／必填 | 约束与示例 |
| --- | --- | --- |
| pub_name | string／是 | nav_​goal_​start、nav_​goal_​pause、nav_​goal_​resume、nav_​goal_​cancel等 |
| data.map | string／开始必填 | 必须等于当前地图，如F001 |
| data.x、data.y | number／开始必填 | 地图坐标m；HL7入口应额外验证有限性及范围 |
| data.th | number／开始必填 | 航向rad，转换成目标四元数 |
| data.name | string／建议必填 | 当前源码读取为目标业务名；非严格校验字段；HL7用于任务关联 |

| 响应字段／错误码 | 语义 |
| --- | --- |
| sub_name、error_code、msg、data | 回显命令类型、受理结果、说明和相关数据；部分值可为null |
| nav_goal_start：0 | 目标已发布，等待执行终态 |
| nav_goal_start：1／2／3／10 | 默认规划器不识别／地图不匹配／JSON数据错误／当前任务不允许 |
| pause或resume：0／1／2／10 | 受理成功／控制服务失败／NAV状态不匹配／非普通到点任务 |
| cancel | 0成功；其余码按取消分支解释，不能复用start的全部含义 |

没有合法pub_​name时当前实现可能只记录事件并返回而无标准应答，作为D07的接口完整性问题。重复启动不保证业务幂等；同一普通导航任务中发新目标可替换目标，集成方应先约定任务身份和替换语义。

4.3 API-002 普通到点MoveBase Action

定义。 move_​base_​msgs/​MoveBaseAction；服务器本侧实现，客户端为MotionPlanner或测试端。Goal含geometry_​msgs/​PoseStamped target_​pose；Feedback含base_​position；Result字段为空（本机依赖包定义与标准Action一致），执行状态通过Action包装的status获得。[C05、C20]

| 部分 | 接口与字段 | 契约 |
| --- | --- | --- |
| Goal | /​move_​base/​goal；header、goal_​id、goal.target_​pose | frame_id=map；有效位置/四元数；仅对当前地图有效 |
| Feedback | /​move_​base/​feedback；feedback.base_​position | 当前位置反馈，不代表完成 |
| Result | /​move_​base/​result；status及空result | 以status.status和text解释完成或失败 |
| Cancel | /​move_​base/​cancel；actionlib_​msgs/​GoalID | 当前代码可发布空GoalID执行取消；联调时区分取消全部和指定目标 |
| Handle／Status | /​move_​base/​status；GoalStatusArray | 关联goal_​id；PENDING/​ACTIVE到SUCCEEDED、ABORTED、PREEMPTED等 |

错误语义。 目标无效、TF失败、路径不可达或控制超时会影响Action状态及日志；没有额外result.error_​code。HL7应避免把空GoalID、业务data.name和Frenet generation当成同一个标识。

4.4 API-003 暂停与恢复

定义。 /​move_​base/​motion_​control；std_​srvs/​SetBool；请求data=true置motion_​pause_​，false解除；响应success=true，message未在该回调明确赋值。[C05]

| 项目 | 约束 |
| --- | --- |
| 请求／响应 | data为bool必填；success仅代表该服务回调置位成功 |
| 错误处理 | ROS调用失败由客户端报告；回调成功不证明最终速度已经为零 |
| 任务语义 | 不删除当前目标；固定路径业务暂停须使用对应任务命令，不能假设此服务覆盖所有模式 |
| 时间与恢复 | 未定义自动恢复时间字段；HL7由任务层管理定时，恢复前核验急停、地图、定位和控制权限 |

4.5 API-004 固定路径任务MotionOp

定义。 /​fixpath_​nav_​op；motion_​srvs/​MotionOp。请求为string cmd；响应为string result与uint32 error_​code。服务实现位于TaskInfoManager，MoveBase中同名服务注册已注释，不能误记为FixpathNav.srv。[C03]

{"pub_​name":"fixpath_​motion_​start","data":{"scene_​name":"HL7_​TEST","map_​name":"F001","id":1,"generate_​path":false,"tolerance_​type":101}}

| cmd内字段 | 类型／必填 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| pub_name | string／是 | fixpath_​motion_​start、fixpath_​motion_​pause、fixpath_​motion_​resume、fixpath_​motion_​cancel |
| data.scene_name、map_name | string／通常是 | 常规固定路径查询的场景和地图 |
| data.id或data.ids | int或int[]／择一 | 单路径ID或平面ID数组，如[1,2]；当前解析器将ids同时复制到内部ids与checkpoints，非嵌套对象数组 |
| generate_path | bool／可选 | 默认false；true进入临时路径生成分支 |
| x、y、th | number／临时坐标模式成组提供 | 三者都给时指定临时目标；缺一部分会报缺字段 |
| tolerance_type | int／可选 | 代码先设101再取模100；必须按实际到达判据联调，不能直接当作米制精度 |

| 层次 | 成功与失败 |
| --- | --- |
| ROS服务调用 | 回调正常返回true代表传输/处理可返回，不代表任务完成 |
| 外层error_code | 无法解析命令时为1，result="op failed!"；可构造CommandBase时存在外层0但内层失败分支 |
| result JSON | sub_​name、data、error_​code、msg；协议正确为0，缺字段/​类型错误为1并给出原因 |
| 后续执行 | 从/​motion_​status和任务状态获取规划成功、阻塞、取消、失败或完成，服务应答只代表协议检查和入队 |

HL7约束。 当前队列是有界缓冲，不能承诺每条开始命令可靠持久化；执行前需要统一忙状态和重复命令策略。ids、临时路径及到达类型应分别形成联调样例，不用一个示例覆盖所有分支。

4.6 API-005 多段行驶任务

定义。 /​motion/​drive_​with_​lanes_​srv；hecbot_​srvs/​JString；从调用点可确认请求request为JSON字符串，响应success、response。公共.srv原始定义不在本仓库，应随外部依赖冻结。[C02]

| 请求／响应 | 已核实语义 |
| --- | --- |
| request.pub_name | fixedpaths_​motion_​start、fixedpaths_​motion_​cancel、fixedpaths_​motion_​pause、fixedpaths_​motion_​resume；注意此处fixedpaths与下游fixpathes拼写不同 |
| 常规开始data | scene_​name、map_​name、ids、tolerance_​type不得缺失；ids为平面整数数组；generate_​path默认为false |
| 临时目标开始data | generate_​path=true时检查scene_​name、map_​name、x、y、th、tolerance_​type；目标使用m/​rad |
| 开始请求 | 在current_​drive_​task为idle时createTasks并通知任务线程；成功response="1"、success=true |
| 失败请求 | 忙状态、构建失败、JSON错误、缺命令或未知命令使success=false；response可能为"0"或说明文字 |
| 取消／暂停／恢复 | 进入当前任务命令处理；内部转换为fixpath_​motion_​cancel/​pause/​resume；当前任务未结束时按优先级处理 |

{"pub_​name":"fixedpaths_​motion_​start","data":{"scene_​name":"HL7_​TEST","map_​name":"F001","ids":[1,2],"tolerance_​type":101,"generate_​path":false}}

该入口使用一组路径ID，DriveTaskManager内部编排离桩与固定路径子任务，并非请求任意任务对象数组。服务MD5、字段取值约束与重启恢复规则仍需双方冻结，列入D05/​D07。

4.7 API-006 地图固定路径查询

当前主链定义。/map_perception/fixpath_info，PathQuery Service，由/map_perception_node实现；上层首先通过/hecbot_map/poi_query或/hecbot_map/query_poi_wrapped从map.db取得路径UUID及对象关系，再按路径UUID查询有序路径点。旧/fixpath_controller/get_fixpath_point仅作为遗留兼容接口记录。[C08、C21]

| 字段／链路 | 类型／方向 | 语义 |
| --- | --- | --- |
| POI查询 | /hecbot_map/poi_query或query_poi_wrapped | 按map UUID、对象类型及条件从map.db取得路径UUID和对象关系 |
| 路径请求 | /map_perception/fixpath_info；PathQuery | 请求路径UUID；服务端为/map_perception_node |
| 路径响应 | 有序路径点及关联信息 | 调用方校验非空、顺序、坐标系、地图UUID和数值有限性 |
| 执行前置 | localization当前地图状态 | 仅当前map_package/map UUID一致且定位有效时可交给任务层 |
| 遗留接口 | /fixpath_controller/get_fixpath_point；GetFixPath | 旧MapServer链路；path_type未筛选等问题仅作为兼容风险保留 |

调用方必须校验服务调用结果、返回路径非空、点序、坐标系和地图UUID；查询成功不代表路径已可执行，还需检查当前定位地图及任务状态。旧GetFixPath的path_type未使用、失败响应和无ORDER BY问题不再作为主链接口契约，但遗留客户端未下线前仍需回归。

4.8 API-007／008 地图、传感器与位姿数据

| 名称／类型 | 必需内容与坐标 | 发布属性／失效处理 |
| --- | --- | --- |
| /map：nav_msgs/OccupancyGrid | 由/map_perception_node按当前UUID地图包生成；map坐标 | 供move_base/global_costmap消费；不得混用/map_build |
| localization_center/status：String JSON | target/current/preload package与map UUID、status、stamp | 运行时地图身份权威源；旧/mapinfo仅兼容 |
| /virtual_wall：PointCloud2 | 由/map_perception_node从map.db/地图对象生成，frame_id有效 | 供local_costmap消费；随地图UUID切换 |
| /scan、/scan_tail：LaserScan | stamp、frame_​id、angle/​range参数、ranges | 外部激光生产；具体频率/​队列按HL7驱动冻结；失联不能当作全自由 |
| /livox_lidar及有效点云：PointCloud2 | stamp、frame_id、点字段和有效点集 | 驱动与过滤链决定；验证不同高度和反射率 |
| /odom：Odometry；/yis_imu：Imu | 里程计、姿态/角速度及协方差 | 生产者外部；单位、轴向、时间与协方差契约需冻结 |
| /odometry/filtered：Odometry | 融合位姿/速度及协方差 | 配置名义20 Hz；预测结果仍需可信度检查 |
| /current_pose：Odometry | 经TF获得map中的机器人位姿，速度取/odom | 队列2、latch=true；回调计数约每11次输入发布一次；当前实现重写为now，须另检查原TF时效 |

这些Topic没有通用业务错误码字段，应通过数据时效、异常状态或单独健康Topic判断。地图/​位姿数据不得仅因消息存在或latch重发就视为当前有效。

4.9 API-009 超声波范围与工作模式

| 名称 | 类型与方向 | 字段及规则 |
| --- | --- | --- |
| /sensors/ultrasonic/set_range | Float32MultiArray；HecbotPlannerROS→驱动 | data[0]=min_​sonar_​range，data[1]=max_​sonar_​range；默认0.03、0.35 m；队列1，latch=true |
| /​sensors/​ultrasonic/​set_​work_​mode | UInt8MultiArray；导航→驱动 | 工作模式字节数组；探头分组与取值含义由嵌入式协议冻结；发布队列1 |
| /​sensors/​ultrasonic/​work_​mode_​ack | UInt8MultiArray；驱动→导航 | 实际模式回读；应与期望模式关联，不能把收到任意ACK当成设置成功 |

错误与边界。 Topic本身无同步响应码；量程服务端执行确认未在本仓库形成闭环。HL7应拒绝min<0、max≤min、非有限值及超硬件范围配置，并明确断流/​重启重发与回读行为。当前量程发布内容取自初始化加载值，未据此声明支持运行时动态改参立即生效。8探头位置、序号、盲区和工作模式需形成联合接口表。

4.10 API-010 底盘状态

定义。 /​basestate；std_​msgs/​UInt8MultiArray；底盘/​驱动实现生产，BaseInfoManager订阅队列10；源码支持7字节旧协议和9字节新协议描述。[C12]

| 字节／位 | 本侧解释 | 处理要求 |
| --- | --- | --- |
| byte0、byte1 | 左、右驱动器状态 | 非正常状态进入摘要；连续帧确认机制须按实际周期核算延时 |
| byte2 bit4／bit7 | 硬急停／软急停 | 参与急停汇总；其他位按底盘完整协议另行核对 |
| byte3 | 防碰撞/跌落相关状态 | 源码非零作为碰撞相关异常 |
| byte8 bit0 | 底盘静止状态 | 可作为停稳判据之一，需验证位语义 |
| byte8 bit1、bit2 | 手动/自动充电状态 | 当前汇总未直接使estop=true；充电完成另由充电状态管理处理 |
| byte8 bit3、bit4 | 柜门未关闭／底盘参数校验失败 | 柜门联锁待闭环；参数校验错误参与停止判断 |

首次数据未到和超过2.0 s未更新时isInEstopState返回true。接口无业务应答；非法长度、协议版本与状态位解释必须由底盘/​导航双方一致确认，不能将旧协议数组越界读取为新协议。

4.11 API-011 速度输出与底盘执行边界

定义。 MoveBase通过hecbot_​shm::Publisher<geometry_​msgs::TwistStamped>发布/​nav_​pri_​cmdvel_​stamped。/​cmd_​vel_​starline在多个监测和定位组件中作为TwistStamped被订阅；本仓库未证明两者之间的完整仲裁实现。[C05、C12]

| 字段／条件 | HL7契约 |
| --- | --- |
| header.stamp、twist.linear.x、twist.angular.z | 当前有效控制时间、前进速度m/​s、偏航角速度rad/​s；非完整约束下不将linear.y作为侧向行驶能力 |
| 最终主导方 | 导航计算指令；速度仲裁/​共享内存消费者与底盘驱动负责唯一控制权、最终限制和执行 |
| 正常响应 | 无同步响应；通过实际里程计、底盘状态和最终速度观测验证执行 |
| 故障 | 过期、非有限、超限、多源冲突或失联指令应由最终消费端拒绝/​归零，具体超时值需冻结 |
| 验证 | 同时捕获导航计算、仲裁后指令与实测运动；不能只观察规划器输出证明停车 |

发布封装底层传输、是否镜像为普通ROS Topic、队列和过期策略未在本仓库确认，列为D05。最终看门狗应独立于导航任务线程。

4.12 API-012 执行状态与导航状态

| 名称 | 类型及内容 | 语义／错误处理 |
| --- | --- | --- |
| /motion_status | String JSON；MoveBase发布队列30 | planner、result及场景相关字段；按运动事件类型解释，不能把所有result值视为Action状态 |
| /move_base/nav_status | UInt8MultiArray；发布队列1 | data[0]为NAV_​READY=0、NAV_​MOVING=1、NAV_​PAUSE=2；发布线程名义20 Hz |
| /move_base/status | GoalStatusArray | 普通导航Action状态；与概要NAV状态并用 |

MotionPlanner内还定义STUCK=10、PLAN_​SUCCESS=11、PLAN_​FAILED=12、TMP_​FIXPATH_​STUCK=14、SOME_​ROBOT_​ON_​THE_​PATH=15，以及101～104等内部状态。必须按事件生产者和命令上下文建立映射，不能与服务error_​code共用一张数字字典。过期状态不用于恢复运动。

4.13 地图服务、定位状态与运行时加载

| 接口 | 请求／响应 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| /hecbot_map/load_map、load_map/result | JString；map_package/map UUID；返回业务加载状态 | 服务端/hecbot_map_service；LOAD_SUCCEED不等于定位已完成 |
| /hecbot_map/shift_map | type=1直接加载、2预加载、0电梯跨图 | 调用localization/load_map；type=0还需map_transform |
| localization_center/load_map与status | JString Service与String状态Topic | target/current/preload UUID及status为地图切换权威状态 |
| request_2dmap | Hecbot2DMap；AMCL→/map_perception_node | 按UUID读取YAML/PGM并返回OccupancyGrid |
| reset_position/confirm_position | JString；转发set_robot_pose/trust_human_set_pose | 人工位姿必须绑定当前地图UUID并验证定位结果 |

| 调用链 | 关键步骤 | 完成判据 |
| --- | --- | --- |
| 保存地图 | save_map→更新map.db/metadata→save_mapping→等待/map_build写盘 | /landmarker_extractor/save_status UUID一致且SAVE_SUCCEED |
| 直接加载 | load_map→poi_query→shift_map(type=1)→localization→AMCL→request_2dmap | current UUID一致且定位有效 |
| 预加载 | shift_map(type=2)→记录preload UUID→准备目标地图 | preload状态成功；current UUID不得提前变化 |
| 电梯切图 | shift_map(type=0)→request_map_transform→目标位姿换算→切图重定位 | 目标地图current UUID、位姿与定位状态均有效 |

{"type":2,"map_package":1001,"map":2002}

HL7地图操作必须记录map_package/map UUID、调用类型和状态代次。/hecbot_map/load_map或shift_map返回成功只表示业务编排完成到相应阶段；只有localization状态确认current UUID、AMCL成功获取request_2dmap且定位有效后，才允许恢复对应地图任务。[C08、C21]

4.14 API-014 回充感知命令与目标

定义。 HL3充电桩感知由hecbot_charge按/navigation/perception/robot_charge/type选择2D激光、iToF或Livox实现。/perception/target/charger_start为hecbot_perception_msgs/ChargeDetection服务；/perception/target/charger_result为hecbot_perception_msgs/ChargerIntegrateInfo Topic，发布队列8；/perception/charger/pose发布geometry_msgs/PoseStamped。检测结果包含enable、detector、pred_point和refer_point。[C15]

| 内容 | 可核实字段／规则 |
| --- | --- |
| 请求包装 | request为JSON字符串；cmd为必填string，取start或stop，由detect_​command_​service_​callback分发 |
| 可选配置 | type="oneshot"；config.frame（默认map）；config.timestamp；config.position中的x/​y/​th；config.detector |
| 数值限制 | 当前位置字段在该实现中用isDouble检查；联调样例应显式使用浮点数并验证整数输入行为 |
| 响应 | success为bool；response内JSON含success，失败时可含error字符串 |
| 目标反馈 | 顶层timestamp；targets数组的每项含detector（line/​corner）、timestamp、frame、position.x/​y/​th；数值单位m/​rad |
| 无有效目标 | 当前代码可发布frame=odom、x=y=999.0的占位目标；必须识别为无效，不能下发导航；顶层新timestamp也不能代替目标采样时间 |
| 异常 | 无效position/​detector、TF失效、目标超时不得触发盲目前进；detector数组分支需检查现有条件逻辑 |

具体检测器由robot_charge/type及部署launch选择，激光、iToF和Livox实现不得同时被描述为必然运行。服务请求字段、坐标系、超时、失败结果和检测器切换规则须以hecbot_perception_msgs原始定义及现场配置冻结。

4.15 API-016 参数与代价图维护

| 接口／类型 | 入参、出参与失败语义 | 使用边界 |
| --- | --- | --- |
| /​move_​base/​configure_​param；move_​base/​ConfigParam | 请求string cmd；响应string feedback，内容由getAndSetConfigParam解析 | 维护操作记录配置来源；禁止将任意字符串转成未经范围校验的运动参数 |
| /​move_​base/​clear_​costmaps；std_​srvs/​Empty | 无业务字段，ROS调用结果表示服务执行结果 | 清图后仍需传感器确认；不作为通用“解除障碍”动作 |
| /​move_​base/​costmap_​pause_​update；std_​srvs/​SetBool | data控制更新暂停，具体返回按回调 | 图更新暂停时不可将旧图当作实时环境保证 |
| /update_mpc；std_srvs/Empty | 在controller_​mutex保护下重新加载MPC配置；加载失败服务返回失败 | 生效参数路径及重载期间控制状态必须记录 |

4.16 接口联调交付要求

每个外部接口应交付：真实topic/​service名称、msg/​srv/​action原文件与MD5、生产/​消费方、单位与坐标系、频率与数据龄期、失联处理、成功/​失败样例及版本。优先关闭JString公共定义、底盘最终速度链、超声波探头映射、回充桩型和地图操作schema的缺口。所有接口测试应在隔离联调环境完成，避免样例坐标直接用于真实机器人运动。

- 5 数据库详细设计

5.1 表结构

HL3当前地图主链使用~/.ros/map.db保存地图包、地图、点、线、车道、区域、充电桩等结构化对象，并使用~/.ros/map_packages/<package_uuid>/<map_uuid>/保存PGM、PNG、YAML、PCD等文件；metadata.yaml描述地图包资源。下列旧PATH/regions分散SQLite结构仅作为遗留兼容与迁移参考，不得误写为当前地图主链的唯一数据源。[C09、C21]

5.1.1 固定路径表 PATH

存储位置：src/hecbot_configs/​map_​server/​maps/​example/​fixpathes/​F001.db为仓库示例；部署一般位于场景目录的fixpathes/​<地图>.db。场景/​地图由目录确定，表内不重复保存该维度。

| 字段 | SQLite类型 | 允许NULL／默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | INT | 否／无 | 路径ID，非数据库主键 |
| TYPE | INT | 否／无 | 路径类型；当前查询服务未按path_type筛选 |
| POINT_INDEX | INT | 否／无 | 路径内点序号；必须验证连续/有序 |
| X | REAL | 否／无 | 地图坐标x，m |
| Y | REAL | 否／无 | 地图坐标y，m |
| TH | REAL | 是／无 | 航向rad；缺值时处理策略需加载器明确 |

索引。 示例库未定义主键、唯一约束或普通索引。HL7建议先清理重复(ID,TYPE,POINT_​INDEX)，再建立组合索引；是否采用唯一索引应与编辑器的数据写入行为同时确认。不能在未检查旧数据时直接加唯一约束。

规模与归档。 路径点按场景地图组织，数量N由路径总长和采样间距决定；例如10 km路径按0.05 m采样约20万点，仅为容量估算场景。基线查询可能全表加载，应测试文件大小、加载耗时及峰值内存。版本归档与地图一起进行，不能只备份单表。

5.1.2 区域行为表 regions

仓库example/​regions/​F001.db包含26列，前24列声明NOT NULL，末尾两个到达容差列可为空，均无显式DEFAULT。升级模板regions/​4.db和default.db包含29列，增加oa_​risk_​level、move_​backward_​enabled、detectors，且其建表未声明NOT NULL。不能把升级模板结构直接视为现场库已经完成迁移。

| 字段 | 类型 | 含义与单位 |
| --- | --- | --- |
| region_id | INT | 区域ID；现有库无数据库主键约束 |
| region_name | TEXT | 区域名 |
| region_type | INT | 区域类型枚举，以RegionManager解释为准 |
| vertex | TEXT | 区域多边形顶点序列，加载时校验格式、数量和自交 |
| max_vel_x、max_acc_x | REAL | 区域线速度/线加速度限制，m/s、m/s² |
| max_vel_th、max_acc_th | REAL | 角速度/角加速度限制，rad/s、rad/s² |
| collision_stop_dist | REAL | 障碍停车距离配置，实际参考点语义需与规划器核对 |
| collision_avoidance | INT | 是否允许绕障；0仍须碰撞停车 |
| waiting_time | REAL | 阻塞/等待策略参数，单位与使用分支核对 |
| path_tolorance | REAL | 路径容差参数；字段拼写沿用源码 |
| nav_type | INT | 局部规划类型；还与collision_​avoidance联合解析 |
| audio_name | TEXT | 区域音频名 |
| interval_time、threshold | REAL | 区域提示/检测相关参数，以消费方解释为准 |
| enable_map_registeration | INT | 地图注册开关，保留既有拼写 |
| mark_duration | INT | 区域标记保持配置，以消费方单位为准 |
| enable_​supersonic、enable_​microlaser | INT | 超声波及微激光相关开关 |
| enable_camera、enable_imu | INT | 相机和IMU相关开关 |
| enable、priority | INT | 区域启用、区域优先级 |
| region_xy_goal_tolerance | REAL | 区域位置到达容差，m |
| region_yaw_goal_tolerance | REAL | 区域航向到达容差，rad |
| oa_risk_level | INT | 新版模板字段；绕障风险等级 |
| move_backward_enabled | INT | 新版模板字段；后退允许开关 |
| detectors | TEXT | 新版模板字段；感知器配置内容，格式需与解析端一致 |

索引。 已核对示例/​模板未定义显式索引。建议为region_​id建立索引并在应用层保证唯一；若评审后改为唯一索引，先处理重复与空值。区域空间包含关系目前由应用层处理，本稿不假设SQLite具有空间索引。

规模与归档。 每地图区域数通常小于路径点数，但本资料未提供规模承诺。按实际最大区域数和顶点总数进行位置更新性能测试；归档地图、regions、固定路径和参数版本，保留迁移前备份及校验值。

5.1.3 数据库版本表 version

| 字段 | 类型 | 约束及用途 |
| --- | --- | --- |
| version_id | TEXT | 无主键/​NOT NULL/​DEFAULT声明；由SqlUp读取版本标识 |

version_​properties.yaml中update_​enable=true、regions_​version=3.1.0.0.27、fixpathes_​version=3.1.0.0.25。文件名4.db不等于数据库逻辑版本号，版本匹配应以升级代码和version表内容核对。版本表不得包含多个相互冲突的有效版本。

5.1.4 当前map.db与地图包文件模型

| 存储／对象 | 数据内容 | 一致性要求 |
| --- | --- | --- |
| ~/.ros/map.db | MAP_PACKAGE、MAP、点、线、车道、区域、充电桩、路径等结构化数据 | 以map_package/map UUID关联；同步或CRUD后校验引用完整性 |
| ~/.ros/map_packages/<package>/<map>/ | <map>.pgm、<map>.png、<map>.yaml及可选PCD | 文件名、YAML image引用、尺寸、分辨率、原点和UUID一致 |
| <package>/metadata.yaml | 地图包及地图资源描述 | 新增、删除、重命名和同步时与map.db及目录原子一致 |
| /map_build | SLAM/Cartographer建图过程OccupancyGrid | 仅作为建图预览和landmark extractor保存源，不等同运行时/map |
| localization_center/status | target/current/preload UUID及切换状态 | 运行时身份权威；状态代次和时间戳防止旧回调生效 |
| map_server_hecbot旧目录/SQLite | 旧scene/map、fixpathes、regions及旧标签数据 | 仅兼容；不得与UUID主链混合发布或作为当前状态依据 |

5.2 关键SQL草案

以下是HL7建议查询/校验草案，用于完善确定性和性能，未声称tuomin_nav_pkgs已经按这些SQL实现。性能要求以HL7地图规模和存储实测冻结；不填写未经测试的RT数字。

-- SQL-1：读取一条路径，显式排序；建议索引(ID,TYPE,POINT_​INDEX)

SELECT ID,TYPE,POINT_​INDEX,X,Y,TH FROM PATH

WHERE ID=:path_​id AND TYPE=:path_​type ORDER BY POINT_​INDEX;

-- SQL-2：迁移前检查重复点序；有结果时禁止直接加唯一索引

SELECT ID,TYPE,POINT_​INDEX,COUNT(*) AS n FROM PATH

GROUP BY ID,TYPE,POINT_​INDEX HAVING COUNT(*)>1;

-- SQL-3：按ID查区域；建议索引(region_​id)

SELECT * FROM regions WHERE region_​id=:region_​id;

-- SQL-4：加载启用区域并固定优先级顺序，顶点包含判定由应用处理

SELECT region_​id,vertex,priority,nav_​type,collision_​avoidance

FROM regions WHERE enable<>0 ORDER BY priority DESC,region_​id;

-- SQL-5：完整性和版本检查；同时校验仅有一个有效版本值

PRAGMA integrity_check;

SELECT version_​id FROM version;

现有固定路径代码包含SELECT * FROM PATH的全表读取，不能依赖SQLite自然返回顺序作为POINT_​INDEX顺序保证。使用绑定参数替代字符串拼接是HL7改进要求；文件路径/​地图名也需避免任意路径拼接，限定在已登记的场景目录内。

5.3 数据迁移与回滚方案

现有实现。 SqlUp提供表/​字段检查、建表、加列和版本更新逻辑，launch指定升级模板路径；未据此证明整套地图文件具备事务性发布或自动回滚。[C09]

| 步骤 | HL7操作约束 | 校验／回滚条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 停止写入 | 暂停导航、地图编辑及区域参数写入，确认机器人停止 | 不在行驶中执行数据库迁移 |
| 2 完整备份 | 复制整个场景与配置包，记录版本、字节数、SHA-256 | 备份不可用时终止迁移 |
| 3 副本升级 | 在离线副本上执行现有升级流程或评审后的迁移脚本 | 检查列、类型、NULL、重复ID、点顺序、版本表与integrity_​check |
| 4 联合验证 | 加载栅格、固定路径、区域和标记，检查代表性任务 | 任何配套数据不匹配则保持旧版本 |
| 5 切换 | 在同一文件系统内切换已验证的完整场景包并重新定位 | 原子目录切换方式需结合实际应用路径实现 |
| 6 回滚 | 停止服务，恢复迁移前完整包，重启并核查地图身份和定位 | 不以删除新列替代回滚；新旧程序与配置同时匹配 |

本次交付不对用户场景库执行迁移。实施时需形成可复现脚本、前后schema差异及回滚演练记录。

- 6 核心算法

本章描述可从仓库确认的主要计算链路。公式与伪代码用于解释实现结构，非逐行翻译；复杂度采用显式规模变量估算，不能当作目标工控机上的实时性能测量。

6.1 轮式里程计与IMU的EKF融合

背景／输入／输出。 对连续运动观测进行预测与校正，降低单一里程计漂移对局部控制的影响。输入为配置选中的Odometry、Imu、Twist及协方差；输出融合状态、协方差与odom→base_​link。robot_​localization的状态结构包含位置、姿态、速度、角速度和加速度，平面模式约束非平面分量，并不等于改成3维滤波器。[C11]

核心思路。 先通过运动模型预测x⁻=f(x,u,Δt)、P⁻=F·P·Fᵀ＋Q，再用有效观测z计算创新、卡尔曼增益并校正。观测字段是否启用由配置向量决定；不能因话题名存在便判定参与融合。

on_measurement(msg):

validate_​timestamp_​frame_​covariance(msg)

enqueue_​selected_​state_​components(msg)

on_filter_cycle():

predict_to_cycle_time()

for valid_​measurement in time_​order:

correct_​selected_​states(valid_​measurement)

apply_two_d_constraints()

publish_​filtered_​odometry_​and_​tf()

复杂度。 对n维状态、m维观测，稠密矩阵校正保守估计O(n³＋m³)，空间O(n²＋nm)；状态维数固定，输入量和时间排序影响实际耗时。边界与异常。 观测超时、协方差过小、轮滑、IMU零偏、重复信息与时间倒退；应验证失联预测期间状态可信度，而非持续发布即通过。参考。 robot_​localization/​src/​ros_​filter.cpp及params/​ekf_​template.yaml；HL7输入向量与真实传感器误差模型待标定。

6.2 AMCL粒子滤波定位与建图边界

背景／输入／输出。 将激光扫描与已有占据地图匹配，估计机器人在地图中的位姿。输入包括地图、LaserScan、里程计变化与初始位姿；输出粒子分布、位姿估计和map→odom。[C10]

核心思路。 由运动模型预测各粒子，按激光似然更新权重，再进行归一化和自适应重采样，取匹配分布生成定位输出。源码默认min_​particles=500、max_​particles=5000、laser_​max_​beams=100、update_​min_​d=0.2 m、update_​min_​a=0.15 rad；真实配置可覆盖这些值。

on_scan(scan):

if map_​missing_​or_​tf_​invalid: skip_​update_​and_​report()

delta_​odom = motion_​since_​last_​update()

predict_​particles(delta_​odom)

weights = evaluate_​scan_​likelihood(scan, map, particles)

normalize_​and_​resample_​when_​needed(weights)

estimate_​pose_​and_​publish_​map_​to_​odom()

复杂度。 P粒子、B束激光时一次权重更新约O(PB)，重采样约O(P)，地图预处理单独计；内存O(P＋G)，G为地图单元数。边界与异常。 长直白墙、玻璃反射、重复场景、地图改变、粒子退化、搬移后恢复。定位质量必须通过真值验证。

建图边界。当前启动链使用Cartographer及其轨迹管理服务；本文只定义定位/建图模式管理、输入、地图保存和切换约束。具体优化参数以HL3内的Cartographer配置和实际启动参数为准。

6.3 固定路径连续投影、加密与回归距离

背景。 使用连续线段距离评估机器人相对固定路线的位置，减少稀疏路径、路径点密度变化导致的距离跳变，支撑碰撞净空、绕障上报与回归判定。[C06]

输入／输出。 输入机器人base_​link位姿和有序路径；输出最近投影、路径内前向索引、累计距离及加密路径。设线段端点a、b，机器人平面位置p：

t = clamp(dot(p-a, b-a) /​ dot(b-a, b-a), 0, 1)

q = a + t*(b-a)

distance_​to_​path = min_​over_​segments(norm(p-q))

对零长线段单独处理；航向插值需正确处理q与-q等价四元数。计算前向距离应从机器人投影点起算，不能用最接近路径离散点直接替代实际净空。加密后进一步细化首个碰撞位置，使停止判断随路径采样密度更稳定。

复杂度。 N路径点投影为O(N)，输出K个加密点为O(N＋K)，空间O(K)；首碰撞细化成本取决于插值/​查询次数。边界与异常。 空路径、单点、重复点、闭环、折返、纯旋转、远离路线、航向相反、地图切换。参考。 path_​alignment.cpp的calculateBaseLinkAlignedPathDistances、buildDensifiedBaseLinkPath、refineFirstCollisionPosition。

6.4 Frenet候选轨迹生成与碰撞评价

背景／输入／输出。 在固定参考线附近生成可行绕障与回归轨迹。输入参考线、当前运动状态、目标速度、区域限制和代价图；输出最优可行离散轨迹，失败时触发制动或回退机制。[C07]

核心思路。 将笛卡尔状态投影为沿线s及横向d；采样纵向终态与横向偏移，通过四次/​五次等多项式形成候选，将纵横向组合转换为笛卡尔轨迹；检查速度、加速度、曲率和碰撞，再按综合代价选择。评价包含碰撞、纵向误差、舒适性、横向偏离及与上次轨迹变化等项。

reference = build_​reference_​line(path)

start_​sd = cartesian_​to_​frenet(robot_​state, reference)

lon_​set, lat_​set = generate_​terminal_​condition_​candidates(start_​sd)

queue = rank_​candidate_​pairs(lon_​set, lat_​set)

while queue_has_candidate:

trajectory = combine_​and_​convert(next_​pair, reference)

if kinematics_​valid(trajectory) and footprint_​collision_​free(trajectory):

return trajectory_​with_​generation_​and_​token

return braking_​or_​fallback_​request

复杂度。 纵向样本L、横向样本D、轨迹点T、单次轮廓检查成本F，保守估算O(LDTF＋LD·log(LD))；候选缓存最坏O(LDT)，具体实现按排序、惰性检查和缓存方式变化。边界与异常。 参考线无效、曲率超限、全候选碰撞、数据过期、目标末端过短、并发换路和深度感知盲区。

配置说明。 时间域3.0 s、采样时间0.1 s、横向偏移边界1.5 m、参考曲率限值2.5等来自仓库配置；不是允许HL7任意横移1.5 m的业务通行许可，仍受地图、区域、轮廓及碰撞检查约束。曲率限速可概括为v≤sqrt(a_​lat/​max(|κ|,ε))，并与任务/​区域/​控制器限制共同作用；a_​lat配置示例为0.18 m/​s²，最终HL7数值待实测。

6.5 两阶段准备、原子接管与失效机制

背景。 解决规划器切换时参考线构造阻塞、首条速度突变以及旧后台结果晚到重新激活的问题。输入路径代次g、当前path_​id、旧规划器指令、位姿、限速和准备轨迹；输出激活结果和首条安全指令。[C05、C07]

MoveBase_​on_​new_​logical_​path(path):

g = advance_​nonzero_​generation()

preparePlanAsync(copy(path), g)

Frenet_worker():

snapshot(g, lifecycle_​generation, path)

build_​reference_​and_​candidate()

publish_​ready_​only_​if_​generations_​still_​match()

MoveBase_control_cycle():

old_​cmd = current_​planner_​command()

result, first_​cmd = tryActivatePreparedPlan(path_​id, g, old_​cmd, max_​v)

if result == ACTIVATED:

commit_​frenet_​control_​ownership_​and_​publish(first_​cmd)

else:

retain_​existing_​ownership_​and_​command_​policy()

on_cancel_or_reset():

invalidate_​pending_​and_​ready_​results()

不变量。 同一周期只有一个规划器拥有控制权；generation由MoveBase推进；reset只推进内部生命周期代次；准备成功不等于激活成功；WAITING/​REJECTED不得变更共享规划器类型；被取消令牌不能复活。预检使用独立控制器，避免污染实际控制器状态。

复杂度。 提交路径复制O(N)；后台准备成本按参考线和轨迹生成计；预检P步控制成本O(P·C_​MPC＋C_​check)，P被代码约束在2～8。空间O(N＋轨迹缓存)。边界与异常。 中段更改但首尾未变、同几何换ID、连续短段、取消/​复位与构建竞态、过期快照、预检超时、回退期间控制权转移。

6.6 CMPC误差模型跟踪与指令约束

背景／输入／输出。 跟踪Frenet参考轨迹并平滑输出线速度与角速度。输入机器人(x,y,θ,v,ω)、局部参考序列、前次控制种子、权重和限制；输出(v,ω)及预测轨迹。[C07]

核心思路。 CMPCController定位当前参考片段，ErrorBasedModel把位置误差转换到机器人坐标系，构造离散线性时变预测矩阵F、G，并用Q/​R等权重计算反馈，与前馈叠加后约束。源码采用Eigen::PartialPivLU并计算逆矩阵，结构可表示为：

H = Gᵀ Q G + R

u_​feedback = H⁻¹ Gᵀ Q (F_​reference - F + E_​disturbance) * error

u_​feedforward = [v_​reference * cos(error_​theta), w_​reference]

u = apply_​constraints(u_​feedforward + selected_​feedback)

复杂度。 控制维数2、预测步Hn时，稠密求解矩阵规模约2Hn，主计算约O((2Hn)³)，空间O(Hn²)；仓库max_​predict_​horizon=8是当前配置，非性能结论。边界与异常。 参考不足时calVelocity返回非正常结果并设置零速；矩阵奇异/​病态、非有限数、航向跨±π、时间跳变及限幅连续性需专项测试。源码中同时使用ROS时间和gettimeofday，回放时需验证一致性。

HL7改进约束。 对计算结果做有限性检查，监视超时与病态矩阵；是否改为直接求解而非显式求逆，应以数值回归和实时性测试证明收益。不能把事后限幅描述成优化器已严格满足全部动力学约束。

6.7 禁绕预停车与绕障状态滞回

背景。 禁绕区域仍需停车，并抑制障碍临界位置时新采样轨迹导致的左右扭动；绕障上报需要避免靠近阈值反复切换。[C05、C06、C16]

输入／输出。 输入区域绕障开关、沿固定路径碰撞位置、真实轮廓、机器人至连续路径的距离和清除计数；输出预停车约束及绕障状态。

if avoidance_​disabled and forward_​obstacle_​clearance_​enters_​threshold:

latch_pre_stop()

if pre_stop_active:

suppress_​new_​large_​turn_​sampling()

limit_​forward_​speed_​to_​creep_​bound()

converge_​angular_​command_​under_​existing_​constraints()

release_​only_​after_​hysteresis_​and_​consecutive_​clear_​checks()

always_​apply_​collision_​stop_​and_​reverse_​permission_​checks()

if path_​distance >= enter_​distance for enter_​confirm_​cycles:

report_avoiding()

if path_​distance <= exit_​distance for exit_​confirm_​cycles:

report_returned()

伪代码只表达控制结构，比较符号及具体条件以对应源码分支为准。复杂度。 状态更新O(1)，主要代价来自O(N＋K)的路径/​碰撞计算。边界与异常。 障碍闪烁、连续清除不足、暂停后恢复、轮廓改变、纯旋转、回退倒车、区域开关动态改变。参考。 预停车0.55/​0.10/​0.10 m及10次确认、绕障上报0.33/​0.18 m及3/​2周期见2.7与3.7。

6.8 HL7轮廓与通行包络计算

背景。 将R02尺寸约束转为定位原点下的碰撞轮廓，并确保原地旋转、窄通道和回充各阶段的真实扫掠区域被覆盖。该节为HL7适配设计，不表示已从EVT1模型提取或标定完成。

输入／输出。 输入机械CAD测量的壳体/​突出物边界、驱动轮中心与base_​link定义、定位/​外参不确定度；输出base_​link坐标系下多边形、外接半径、方向性安全裕量及高度覆盖检查集。

body_​polygon = transform_​measured_​body_​outline_​to_​base_​link()

check_​polygon_​is_​simple_​and_​contains_​required_​protrusions()

for heading in representative_​turn_​angles:

swept_​polygon = transform_​polygon(body_​polygon, heading)

check_​corridor_​and_​obstacle_​clearance(swept_​polygon)

cross_​check_​all_​height_​bands_​with_​sensor_​coverage()

仅在base_​link位于外形中心的假设下，625×525 mm矩形可写为x=±0.3125、y=±0.2625 m；这只是几何算例，不能直接下发。以该矩形估算外接半径约0.408 m，不能把“最小旋转半径0”误读为旋转时无需约0.816 m的裸机扫掠直径。轮廓安全裕量还需计入外参、定位、控制和壳体公差。

复杂度。 V顶点、A个角度的离散扫掠评估约O(VA)，障碍相交检查另计。边界与异常。 偏置旋转中心、开门/​外伸部件、载荷外露、缓冲条压缩、地面坡度和高位障碍。最终由结构、底盘与导航共同签认footprint和高度覆盖。

- 7 评审记录

7.1 编制自查与评审状态

以下为本次文档编制自查和待讨论项，不是会议表决结果。地图章节已按hl3_map_service_node_call_chains.md与hl3_map_interface_call_chains.md校正当前主链，并将map_server_hecbot及旧scene/map接口降为遗留兼容边界；正式评审结论、责任人、关闭日期及签字须由实际评审填写。

| 检查项 | 自查结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设计覆盖了HLD所有模块 | 否（缺完整依据） | 未获得签署HLD；已覆盖本稿导航10模块与N01～N15追踪矩阵 |
| 各模块设计之间一致 | 是（文档范围内） | ROS 1、任务/​Action状态、路径generation及接口主导方统一；外部定义仍需冻结 |
| 基座识别完整，鉴权/日志/异常已统一 | 否（实施未闭环） | 已识别当前机制并提出HL7约束，未声称已完成全系统改造 |
| 研发可直接开始编码 | 否（部分前提待冻结） | 可开展明确的软件修正；轮廓、硬件协议、精度/​速度口径及桩型需先确认 |
| 接口可作为联调依据 | 是（已核对部分） | 现有明确接口可用；JString完整定义、公共消息MD5和最终速度链需补齐 |
| 数据库覆盖主要查询场景 | 是（静态设计） | 已核对PATH/​regions/​version，补充索引、迁移与回滚草案；未执行迁移 |
| 需求性能已经达标 | 否（无测试证据） | 2.0 m/s、≤10 mm、障碍覆盖、续航等均待专项验证 |
| 评审已经通过 | 否 | 本稿状态为待正式评审 |

7.2 问题清单与关闭条件

优先级为编制建议：P0建议作为上机/​高速或正式验收的前置条件；P1建议在集成验证前关闭；P2为文档/​维护性完善。负责人填写的是责任角色建议，尚未指定个人；所有条目初始状态为“待评审”。

| 编号／级别 | 问题、依据与影响 | 建议责任／关闭证据 |
| --- | --- | --- |
| D01／P0 | HL7无专用配置；现有835×490 mm轮廓与R02的625×525 mm不一致，侧向包络可能低估。[C16、R02] | 结构＋导航：签署base_​link定义、实测轮廓/​外参和全链配置校验，完成V08 |
| D02／P0 | 产品2.0 m/​s、3.142 rad/​s与当前0.5/​1.0 m/​s等配置不同，无高速满载制动证明。[C16、R01] | 底盘＋导航＋测试：冻结逐工况速度/​加速度/​制动限制并完成V04 |
| D03／P1 | ≤10 mm未区分绝对、重复及停靠误差；到达容差/​栅格分辨率不构成达标证据。[R01、C16] | 产品＋导航＋测试：确认测量口径、真值系统、样本量和场景，形成V02报告 |
| D04／P0 | 传感器型号、8超声探头映射、360°及高低障碍覆盖未冻结；所有参数必须以HL7实机BOM和标定结果为准。[R01、R02] | 硬件＋感知：BOM、外参、盲区图和V03/V05/V06结果 |
| D05／P0 | 共享内存速度输出至底盘最终仲裁/​看门狗链路缺完整源码和接口版本；部分公共消息包缺定义。[C05] | 底盘＋平台＋导航：接口文件/​MD5、超时及唯一控制权契约，完成故障注入停车闭环 |
| D06／P0 | BaseInfoManager中柜门/​充电位未直接触发estop；是否由底盘联锁未证实。[C12] | 底盘＋业务＋导航：明确运动禁用条件并验证开门/​充电/​急停组合，不仅看日志 |
| D07／P1 | JSON反馈和MotionOp双层错误码语义不统一；部分无效命令无应答，业务幂等及定时恢复未形成共同契约。[C02、C03] | 平台＋导航：冻结每命令schema、错误映射、重复/​超时/​取消策略，完成V07 |
| D08／P1 | GetFixPath的path_​type未使用，失败时return false可能导致错误响应无法送达；PATH读取无显式ORDER BY。[C08] | 地图/​导航：修正并回归同ID不同TYPE、乱序路径、失败响应和空路径 |
| D09／P1 | 示例regions为26列，升级模板29列；无显式主键/​索引，未验证原子迁移与回滚。[C09] | 地图＋测试：库版本差异、数据清理、迁移/回滚演练与完整性记录 |
| D10／P1 | launch混用包内与~/​.ros配置，多种定位/​控制周期并存；EKF输入向量和fake_​twist来源未冻结。[C01、C11、C16] | 集成＋导航：实际启动清单、参数导出、文件哈希、TF唯一发布关系和V01 |
| D11／P1 | Frenet异步交接复杂，必须验证取消/​复位竞态、路径中段变化、短段连续及远离固定路径后回归。[C05、C07] | 规划＋测试：可复现bag、代次/​令牌日志、速度连续性及V11/​V12 |
| D12／P1 | 超声波范围只确认导航发布，缺驱动执行回读证据；非法范围与运行时重载行为待明确。[C06] | 嵌入式＋导航：8探头配置映射、ACK/​回读或测距验证、重启与非法配置测试 |
| D13／P1 | charging::TaskDecision::SwitchToNextStage在current_​stage_​可为空分支先调用Name/​stage_​type，存在空指针风险。[C15] | 回充模块：先校验再访问，覆盖空阶段/异常退出路径并完成V09 |
| D14／P1 | 多种充电实现未指定HL7选型；wlr detector数组分支需回归，x=y=999.0占位目标不可当有效目标。[C15] | 硬件＋感知＋导航：冻结桩型/​检测器/​阶段集合并核验数组配置和无效目标过滤 |
| D15／P1 | pubCurrentPose使用最新TF并将消息时间写成now，且约每11次odom回调发一次；不能只看header新鲜度判断原TF有效。[C10] | 定位＋测试：保留/​检查原始观测龄期，测量实际发布频率并验证TF冻结故障 |
| D16／P2 | 独立HLD/​PRD签署版及可读PPTX缺失；正式文件编号、人员与日期未确认。[R05～R07] | 项目管理：补齐受控资料清单和实际评审签署，更新A版文档 |
| D17／P0 | 文档旧稿将MapServer/map_server_hecbot写成当前地图中心，且使用scene_name/map_name表述主键，与HL3 UUID主链不一致。[C21] | 地图＋导航：按本稿节点/接口清单联调；确认旧接口无权威状态消费者后下线或隔离 |
| D18／P1 | 地图保存同步返回仅表示动作挂起；若未等待/landmarker_extractor/save_status，可能把未写盘地图报告为成功。[C21] | 地图＋测试：覆盖/map_build断流、磁盘失败、UUID不一致和重复保存，保存状态闭环可追溯 |
| D19／P1 | load_map业务成功、localization切图与AMCL取图是不同阶段；旧回调或半迁移Topic可能导致状态误判。[C21] | 定位＋地图＋测试：以current UUID和定位有效为放行条件，完成直接/预加载/电梯切图时序测试 |

7.3 验证矩阵与通过准则

以下是必须执行的验证计划，状态均为“未执行”。性能数值来源R01的直接按需求验收；涉及新增统计口径或参数的，应在试验前由产品/​测试冻结，不能试验结束后追认阈值。

| 验证ID | 场景与输入 | 关键通过准则／应保存证据 |
| --- | --- | --- |
| V01 基线与启动 | HL7配置包、完整依赖、冷启动/节点重启 | 配置哈希匹配；TF无重复父子发布冲突；缺传感器或定位时不启动运动；启动图与参数导出 |
| V02 定位与停靠 | 室内/室外、重复走廊、地图变化、标记辅助；真值设备 | 按冻结口径验证≤10 mm；分别统计绝对/​重复/​停靠误差、最大值和分位数；不得仅用目标容差 |
| V03 传感器覆盖 | 全周向、300/500 mm前方距离、高度目标、不同姿态 | 覆盖R01角度和高度范围；标明近场盲区；BOM、外参、可视化覆盖图和数据bag |
| V04 动力学与高速 | 从低速递增至需求速度，空载/50 kg、坡面与不同地面 | 2.0 m/​s及转向要求按适用工况验证；停车距离不超过已验证有效探测裕量；速度、加速度、制动原始数据 |
| V05 超声波 | 8探头逐一遮挡/断流/量程更新/模式更新 | 方位映射正确；最小/​最大范围与驱动一致；非法配置拒绝，重启后状态可确认 |
| V06 障碍物 | 强光、黑色、反光、白墙/瓷砖、玻璃；病床/轮椅/长椅/行人 | 各要求类别与环境单独验证检出及停车；分类框/​类别展示另验；阈值和失败样本完整保留 |
| V07 任务与安全恢复 | 开始/暂停/恢复/取消、定时恢复、软/硬急停、重复与迟到回调 | 保持原任务身份，旧目标不复活；停止优先；条件不满足时不恢复；上位/​导航/​底盘三方时间线 |
| V08 轮廓与机械边界 | 原地转、窄门、贴墙、前后通行、高障碍、坡道/坎/缝 | 无壳体碰撞；轮廓与安装匹配；≥8°、20 mm、40 mm和50 kg由整机条件验证 |
| V09 回充 | 冷启动、误检、找不到桩、接触抖动、急停/取消、空阶段 | 以真实充电状态确认成功；失败可退出且不盲动；所有异常分支无崩溃 |
| V10 稳定性 | 满载10 h/空载11 h目标工况；日志盘受限、网络波动 | 区分续航与导航稳定性结论；无无界内存/​日志增长、状态死锁；保存资源曲线和电量数据 |
| V11 固定路线绕障回归 | 多种初始偏离、障碍消失、短路径/密度变化、重复绕行 | 回归目标为当前逻辑路线；无跳回旧段、长期无法回归或异常反向；回归时间/​距离阈值试前冻结 |
| V12 Frenet交接与禁绕 | 后台准备中取消/换路/reset，禁绕开关、后退开关组合 | 仅有效代次激活；控制权唯一；禁绕仍停车；指令连续且不过约束；多步预检失败保持旧控制权 |
| V13 数据与接口故障 | SQL失败、重复/​乱序路径、坏JSON、错误地图、服务失联、TF冻结 | 错误可观察且不执行错路径；map/​paths/​regions版本一致；迁移失败可完整回滚 |
| V14 地图全生命周期 | 新建/续建/保存/退出、直接加载/预加载/电梯切图、CRUD、同步及节点重启 | map.db、metadata和地图文件一致；保存以异步状态闭环；current UUID与AMCL地图一致；旧接口不改变权威状态 |

测试记录最少包含：代码提交、编译及依赖版本、HL7硬件批次、载荷、场地/​地面、传感器型号与外参、参数包哈希、执行步骤、时间戳、原始数据路径、预期/​实际、结论、缺陷号和复测人员。现有仓库测试文件仅作为资产线索，本次未执行算法测试，也不推断测试覆盖率。

7.4 评审议程、决议与签署页

建议评审顺序：确认N01～N15需求口径及范围；冻结HL7硬件和轮廓；核对架构/​模块边界；逐条审查外部接口；确认算法交接与停车不变量；确定数据库迁移方案；分配D01～D16并冻结V01～V13；最后形成真实评审结论。

| 项目 | 待填写内容 |
| --- | --- |
| 会议日期／地点 | 待实际评审填写 |
| 主持人／记录人／参与人 | 待实际评审填写 |
| 评审结论 | 待评审；由会议记录明确通过、附条件通过或不通过 |
| 决议与条件 | 逐项列出对应问题编号、接受方案和验证证据 |
| 问题责任人与计划日期 | D01～D16逐项填写，本文不代签或虚构日期 |
| 关闭确认 | 实际复测结果、证据位置、确认人及日期 |
| 编写／审核／批准签署 | 待签署；签署后更新版本与生效日期 |

7.5 代码依据索引

下列路径相对laser_​slam仓库根目录，除C20外均对应本稿固定的tuomin_nav_pkgs提交。源码行号仅用于该提交定位；分支升级后应同步更新索引。编制过程目录另附完整依据文件SHA-256清单。

| 编号 | 主要源码／数据位置 | 依据内容 |
| --- | --- | --- |
| C01 | src/​robot_​state_​keeper/​launch/​motion.launch:2 src/​robot_​state_​keeper/​launch/​localization.launch:2 src/​robot_​state_​keeper/​launch/​mapcenter.launch:2 src/​robot_​state_​keeper/​launch/​robotstate.launch:2 src/​robot_​state_​keeper/​launch/​devices.launch:2 | 启动、节点组合及部署路径 |
| C02 | src/​motion_​planner/​src/​motion_​planner.cpp:25 src/​motion_​planner/​include/​motion_​planner/​motion_​planner.h:161 src/​motion_​planner/​include/​motion_​planner/​drive_​task_​manager.h:22 src/​motion_​planner/​include/​motion_​planner/​drive_​motion_​cmd.h:7 src/​motion_​planner/​include/​motion_​planner/​fixpathes_​motion_​task.h:99 | 命令、任务状态、队列和Action接入 |
| C03 | src/​motion_​srvs/​srv/​MotionOp.srv:1 src/​navigation/​motion_​perception_​manager/​src/​task_​info_​manager.cpp:38 src/​navigation/​motion_​perception_​manager/​src/​common/​command_​protocal.cpp:51 src/​navigation/​motion_​perception_​manager/​include/​motion_​perception_​manager/​common/​json_​convert_​tools.h:264 src/​navigation/​motion_​perception_​manager/​include/​motion_​perception_​manager/​common/​command.h:110 | MotionOp协议、双层错误码和命令解析 |
| C04 | src/​navigation/​motion_​decision_​manager/​src/​motion_​decision_​manager.cpp:39 src/​navigation/​motion_​decision_​manager/​src/​fixpath_​task/​fixpath_​task.cpp:1 src/​navigation/​motion_​decision_​manager/​src/​fixpath_​task/​stage_​yield_​goback.cpp:1 | 运动决策线程与业务阶段 |
| C05 | src/​navigation/​move_​base/​src/​move_​base.cpp:274src/​navigation/​move_​base/​include/​move_​base/​move_​base.h:479src/navigation/hecbot_nav_core/​include/hecbot_nav_core/​two_​stage_​local_​planner.h:19 | 主控、generation、禁绕策略和速度出口 |
| C06 | src/navigation/hecbot_local_planner/​src/​hecbot_local_planner_ros.cpp:130src/navigation/hecbot_local_planner/​src/​path_​alignment.cpp:83src/navigation/hecbot_local_planner/​include/hecbot_local_planner/​hecbot_local_planner_ros.h:171 | Hecbot局部控制、预停车与路径几何 |
| C07 | src/navigation/hecbot_frenet_planner/​src/​hecbot_frenet_planner_ros.cpp:117src/navigation/hecbot_frenet_planner/​src/​frenet_​planner.cpp:1src/navigation/hecbot_frenet_planner/​src/​hecbot_cmpc_controller.cpp:73src/navigation/hecbot_frenet_planner/​src/​error_​based_​model.cpp:211 | Frenet候选、接管、CMPC与数值算法 |
| C08 | src/navigation/map_server/src/main.cpp:1src/navigation/map_server/include/map_server/fixpath_operations.hpp:1400src/navigation/map_server/src/cmd_processor.cpp:49src/navigation/map_server/include/map_server/map_server_functions.hpp:2869src/navigation/map_server/include/map_server/json_string_variables.h:215src/navigation/map_server/srv/GetFixPath.srv:1 | 地图发布与固定路径服务真实语义 |
| C09 | src/​navigation/​map_​server/​src/​sql_​db_​upgrade.cpp:186src/​navigation/​map_​server/​src/​region_​manager.cpp:12src/hecbot_configs/​map_​server/​maps/​example/​fixpathes/​F001.db（SQLite）src/hecbot_configs/​map_​server/​maps/​example/​regions/​F001.db（SQLite）src/hecbot_configs/​map_​server/​configs/​sql_​upgrade/​database/​regions/​4.db（SQLite）src/hecbot_configs/​map_​server/​configs/​sql_​upgrade/​version_​properties.yaml:1 | SQLite结构、迁移与版本 |
| C10 | src/​localization/​src/​localization_​node.cpp:62 src/​localization/​configs/​localization.yaml:1 src/​navigation/​amcl/​src/​amcl_​node.cpp:1226 src/​localization/​srv/​localization_​state.srv:1 | 定位模式、current_pose时间与AMCL参数 |
| C11 | src/​robot_​localization/​params/​ekf_​template.yaml:4 src/​robot_​localization/​src/​ros_​filter.cpp:1 | EKF输入、滤波周期和时效 |
| C12 | src/navigation/motion_perception_manager/src/base_info_manager.cpp:47src/navigation/motion_perception_manager/include/motion_perception_manager/base_info_manager.h:22src/health/node_health_monitor/src/node_health_monitor.cpp:1src/shennong/senser_monitor/src/main.cpp:738 | 底盘状态、急停汇总与健康监测 |
| C13 | src/​navigation/​move_​base/​srv/​ConfigParam.srv:1 src/​robot_​state_​keeper/​srv/​RegisterState.srv:1 src/​motion_​msgs/​msg/​motion_​planner_​state.msg:1 | 标准ROS服务及注册消息定义 |
| C14 | src/multi_sensors/hecbot_perception_center/src/hecbot_perception_center.cpp:1 | 感知中心与扫描过滤 |
| C15 | src/navigation/motion_decision_tasks/charging/ground/charging_task.cpp:32 src/navigation/motion_decision_tasks/charging/ground/charging_loop.cpp:17 src/hecbot_perception_module/hecbot_charge/src/main.cpp:18 src/hecbot_perception_module/hecbot_charge/src/hecbot_charge_laser.cpp:9 src/hecbot_perception_module/hecbot_charge/src/hecbot_charge_itof.cpp:28 src/hecbot_perception_module/hecbot_charge/src/hecbot_charge_livox.cpp:120 src/hecbot_perception_msgs/srv/ChargeDetection.srv:1 src/hecbot_perception_msgs/msg/ChargerIntegrateInfo.msg:1 | 回充状态机、任务循环与充电桩目标感知 |
| C16 | src/hecbot_configs/​move_​base/​configs/​moverlocalplanner.yaml:1src/hecbot_configs/​move_​base/​configs/​moverlocal.yaml:1src/hecbot_configs/​move_​base/​configs/​moverglobal.yaml:1src/navigation/hecbot_frenet_planner/​configs/​frenet_​config.yaml:1src/navigation/hecbot_frenet_planner/​configs/​mpc_​config.yaml:1 | 周期、轮廓、速度、代价图及Frenet参数 |
| C17 | src/hecbot_configs/navigation_static_tf.yaml:1src/hecbot_configs/static_tf/spark/navigation_static_tf.yaml:1 | 现有机型静态TF参考；并非HL7标定 |
| C18 | src/shennong/shennong_keeper/subject/node_monitor/src/node_monitor.cpp:1src/shennong/shennong_keeper/entry/src/main.cpp:1src/robot_state_keeper/src/robot_state_keeper.cpp:1 | 日志、事件和状态注册机制 |
| C19 | src/​trans_​topic/​src/​main.cpp:37 | 上位与导航JSON总线转发 |
| C20 | /​opt/​ros/​kinetic/​share/​move_​base_​msgs/​action/​MoveBase.action:1 | 外部已安装依赖；不属于tuomin_nav_pkgs源码 |
| C21 | docs/hl3_map_service_node_call_chains.md docs/hl3_map_interface_call_chains.md | HL3现用地图节点、服务、Topic、UUID、map.db/地图包及主链与遗留边界 |

7.6 交付与更新说明

交付文件包括采用公司模板版式的.doc、便于继续编辑的.docx、便于评审分发的PDF以及同内容Markdown。编制过程保留图件源文件、资料提取、依据索引和生成/检查脚本。资料盘为只读挂载，原模板及原始资料未改写；成果保存于项目受控交付目录，文档中不记录个人账号及本机绝对路径。

后续若tuomin_nav_pkgs提交、硬件BOM、轮廓外参、需求口径、接口schema或参数包变化，应同时更新1.1基线、1.4追踪矩阵、相应模块/​接口、第7章问题状态及文件修改记录。只有实际完成签署和验证的结果才能登记为“已关闭”或“已通过”。